# BỘ ĐỀ TRẮC NGHIỆM: NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH (100 CÂU)

(Tài liệu ôn tập tổng hợp)

### PHẦN 1: KHÁI NIỆM CĂN BẢN & MÔ HÌNH MẠNG

Câu 1: Mạng máy tính là gì?

A. Tập hợp các máy tính độc lập

B. Tập hợp các máy tính kết nối qua môi trường truyền dẫn để chia sẻ tài nguyên

C. Hệ thống phần mềm dùng chung

D. Một siêu máy tính kết nối nhiều màn hình

Đáp án: B

Câu 2: Phân loại mạng theo khoảng cách địa lý gồm những loại chính nào?

A. LAN, MAN, WAN

B. Client, Server, Peer

C. Ring, Star, Bus

D. TCP, UDP, IP

Đáp án: A

Câu 3: Mạng LAN phù hợp nhất để triển khai trong phạm vi nào?

A. Một quốc gia

B. Một lục địa

C. Một văn phòng hoặc tòa nhà

D. Toàn cầu

Đáp án: C

Câu 4: Đặc điểm nổi bật của mạng WAN là gì?

A. Phạm vi hẹp, tốc độ rất cao

B. Tốc độ phụ thuộc đường truyền, kết nối khoảng cách rất lớn

C. Chỉ dùng cáp đồng

D. Không thể kết nối Internet

Đáp án: B

Câu 5: Trong mô hình mạng Peer-to-Peer (Workgroup), các máy tính có vai trò như thế nào?

A. Máy chủ điều khiển máy khách

B. Hoàn toàn bình đẳng, vừa là client vừa là server

C. Chỉ nhận dữ liệu, không chia sẻ

D. Bắt buộc phải có Domain Controller

Đáp án: B

Câu 6: Nhược điểm lớn nhất của mô hình Workgroup là gì?

A. Chi phí đầu tư phần cứng cao

B. Cài đặt phức tạp

C. Bảo mật kém, khó quản lý tập trung khi mạng lớn

D. Phải dùng hệ điều hành Windows Server

Đáp án: C

Câu 7: Trong môi trường Windows Workgroup, cơ sở dữ liệu tài khoản người dùng được lưu tại đâu?

A. Tập tin NTDS.DIT

B. Tập tin SAM trên từng máy cục bộ

C. Máy chủ DNS

D. Active Directory

Đáp án: B

Câu 8: Mô hình Client-Server (Domain) có ưu điểm gì vượt trội so với Peer-to-Peer?

A. Không cần máy chủ

B. Chi phí cực thấp

C. Quản lý bảo mật tập trung, toàn vẹn dữ liệu cao

D. Dễ bị virus tấn công hơn

Đáp án: C

Câu 9: Thiết bị nào bắt buộc phải có để tạo thành một Domain trong mạng Microsoft?

A. Hub

B. Switch

C. Domain Controller

D. Modem

Đáp án: C

Câu 10: Dịch vụ cốt lõi dùng để quản lý người dùng và tài nguyên tập trung trong mạng Domain là gì?

A. FTP

B. Active Directory

C. HTTP

D. DHCP

Đáp án: B

Câu 11: Cấu trúc mạng (Topology) dạng Star (Hình sao) sử dụng thiết bị trung tâm nào?

A. Terminator

B. Dây cáp trục chính (Backbone)

C. Hub hoặc Switch

D. Router

Đáp án: C

Câu 12: Cấu trúc mạng nào dễ bị sụp đổ toàn hệ thống nhất nếu thiết bị trung tâm bị hỏng?

A. Bus Topology

B. Ring Topology

C. Star Topology

D. Mesh Topology

Đáp án: C

Câu 13: Đơn vị đo lường tốc độ truyền dữ liệu cơ bản trong mạng là gì?

A. Byte/s (Bps)

B. Bit trên giây (bps)

C. Hertz (Hz)

D. Mhz

Đáp án: B

Câu 14: Intranet là gì?

A. Mạng nội bộ của một tổ chức sử dụng công nghệ Internet

B. Mạng kết nối toàn cầu

C. Mạng dùng riêng cho các ngân hàng

D. Mạng vệ tinh

Đáp án: A

Câu 15: Ký hiệu "NIC" trong mạng máy tính có nghĩa là gì?

A. Network Internal Card

B. Network Interface Card (Card mạng)

C. Node Internet Connection

D. Network Interconnect Cable

Đáp án: B

Câu 16: Một mạng LAN thông thường KHÔNG sử dụng môi trường truyền dẫn nào sau đây?

A. Cáp xoắn đôi

B. Sóng Wifi

C. Vệ tinh viễn thông

D. Cáp quang

Đáp án: C

Câu 17: Để kết nối hai máy tính trực tiếp với nhau thông qua mạng Workgroup nhỏ, ta có thể dùng cáp gì?

A. Cáp quang

B. Cáp điện thoại

C. Cáp mạng bấm chéo (Crossover)

D. Cáp mạng bấm thẳng (Straight-through)

Đáp án: C

Câu 18: Tập tin NTDS.DIT lưu trữ dữ liệu của dịch vụ nào?

A. DNS

B. DHCP

C. Web Server

D. Active Directory

Đáp án: D

Câu 19: Giao thức chuẩn nào được sử dụng phổ biến nhất trong mọi mạng máy tính hiện nay?

A. IPX/SPX

B. NetBEUI

C. TCP/IP

D. AppleTalk

Đáp án: C

Câu 20: Khẳng định nào ĐÚNG về máy chủ (Server)?

A. Là máy có cấu hình phần cứng mạnh, chuyên cung cấp dịch vụ cho các máy khác

B. Là máy tính không thể lướt web

C. Là máy tính có màn hình lớn nhất

D. Là máy tính chỉ dùng để in ấn

Đáp án: A

### PHẦN 2: MÔI TRƯỜNG TRUYỀN DẪN & THIẾT BỊ MẠNG

Câu 21: Loại cáp mạng nào không bị ảnh hưởng bởi nhiễu sóng điện từ (EMI)?

A. Cáp đồng trục

B. Cáp UTP

C. Cáp quang

D. Cáp STP

Đáp án: C

Câu 22: Chuẩn bấm cáp T568B bắt đầu bằng cặp màu nào?

A. Trắng Xanh lá - Xanh lá

B. Trắng Cam - Cam

C. Trắng Nâu - Nâu

D. Trắng Xanh dương - Xanh dương

Đáp án: B

Câu 23: Cáp UTP khác cáp STP ở điểm nào?

A. UTP dùng lõi quang, STP dùng lõi đồng

B. UTP không có lớp bọc bạc chống nhiễu, STP thì có

C. UTP có 4 cặp dây, STP có 8 cặp dây

D. UTP dùng cho mạng WAN, STP dùng cho mạng LAN

Đáp án: B

Câu 24: Cáp thẳng (Straight-through) được sử dụng trong trường hợp kết nối nào?

A. PC nối với PC

B. Switch nối với Switch

C. PC nối với Switch

D. Router nối với Router

Đáp án: C

Câu 25: Địa chỉ MAC có độ dài bao nhiêu bit?

A. 16 bit

B. 32 bit

C. 48 bit

D. 64 bit

Đáp án: C

Câu 26: Địa chỉ MAC được ghi sẵn ở đâu?

A. Trong CPU

B. Trong RAM

C. Trong Card mạng (NIC)

D. Trong Ổ cứng

Đáp án: C

Câu 27: Thiết bị mạng nào hoạt động bằng cách nhận gói tin ở một cổng và đẩy ra tất cả các cổng còn lại (Broadcast)?

A. Switch

B. Router

C. Hub

D. Firewall

Đáp án: C

Câu 28: Switch thông minh hơn Hub ở điểm nào?

A. Gửi dữ liệu ra mọi cổng

B. Chỉ hoạt động ở tầng Network

C. Có khả năng đọc địa chỉ MAC và chuyển dữ liệu đến đúng cổng đích

D. Chống được mọi loại virus

Đáp án: C

Câu 29: Bảng MAC (MAC Table) được lưu trữ và sử dụng bởi thiết bị nào?

A. Hub

B. Switch

C. Repeater

D. Modem

Đáp án: B

Câu 30: Thiết bị nào có chức năng kết nối các mạng (Subnet/LAN) khác nhau và định tuyến đường đi cho gói tin?

A. Switch

B. Hub

C. Router

D. Bridge

Đáp án: C

Câu 31: Miền đụng độ (Collision Domain) lớn nhất xảy ra khi dùng thiết bị nào làm trung tâm?

A. Switch

B. Router

C. Access Point

D. Hub

Đáp án: D

Câu 32: Để mở rộng khoảng cách truyền tín hiệu trên cáp đồng mà không làm suy hao, người ta dùng thiết bị gì?

A. Repeater (Bộ tiếp sóng)

B. Gateway

C. Firewall

D. DNS Server

Đáp án: A

Câu 33: Thiết bị nào ngăn chặn hiệu quả các gói tin Broadcast (quảng bá) lan truyền sang mạng khác?

A. Hub

B. Switch Layer 2

C. Bridge

D. Router

Đáp án: D

Câu 34: Cáp mạng CAT5e có thể truyền tối đa với tốc độ bao nhiêu (lý thuyết)?

A. 10 Mbps

B. 100 Mbps

C. 1000 Mbps (1 Gbps)

D. 10 Gbps

Đáp án: C

Câu 35: Cổng kết nối vật lý dùng cho cáp xoắn đôi trên Switch/PC được gọi là cổng gì?

A. RJ-11

B. RJ-45

C. USB

D. COM

Đáp án: B

Câu 36: Trong cáp xoắn đôi, tại sao các sợi dây lại được xoắn vào nhau từng cặp?

A. Để tiết kiệm chiều dài dây

B. Để tăng độ bền cơ học

C. Để chống nhiễu điện từ chéo (Crosstalk)

D. Để dễ phân biệt màu sắc

Đáp án: C

Câu 37: Đèn LED báo hiệu trên card mạng (NIC) nhấp nháy liên tục màu xanh biểu thị điều gì?

A. Card mạng bị hỏng

B. Không có cáp kết nối

C. Đang có dữ liệu được truyền/nhận qua mạng

D. Sai địa chỉ IP

Đáp án: C

Câu 38: Khi hai máy tính gửi tín hiệu cùng lúc trên một đoạn cáp dùng chung, hiện tượng gì sẽ xảy ra?

A. Đụng độ (Collision)

B. Cộng hưởng tín hiệu

C. Tăng gấp đôi tốc độ mạng

D. Broadcast Storm

Đáp án: A

Câu 39: Thiết bị Gateway dùng để làm gì?

A. Nối dài cáp mạng

B. Chuyển đổi giao thức giữa hai mạng hoàn toàn khác biệt nhau

C. Phân giải tên miền

D. Cấp địa chỉ IP động

Đáp án: B

Câu 40: Bảng định tuyến (Routing Table) được lưu trữ trên thiết bị nào?

A. Switch

B. Router

C. Hub

D. PC

Đáp án: B

### PHẦN 3: MÔ HÌNH OSI, TCP/IP & CÁC GIAO THỨC

Câu 41: Mô hình tham chiếu OSI bao gồm mấy tầng?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Đáp án: D

Câu 42: Tầng thấp nhất của mô hình OSI (Tầng 1) là tầng nào?

A. Data Link

B. Network

C. Transport

D. Physical

Đáp án: D

Câu 43: Đơn vị dữ liệu (PDU) tại tầng Network (Tầng 3) của mô hình OSI gọi là gì?

A. Frame

B. Packet (Gói tin)

C. Segment

D. Bit

Đáp án: B

Câu 44: Giao thức IP (Internet Protocol) hoạt động ở tầng nào của OSI?

A. Tầng 2 (Data Link)

B. Tầng 3 (Network)

C. Tầng 4 (Transport)

D. Tầng 7 (Application)

Đáp án: B

Câu 45: Chức năng chính của tầng Transport (Giao vận) là gì?

A. Định tuyến đường đi

B. Đảm bảo truyền tải dữ liệu đầu cuối (End-to-end)

C. Mã hóa dữ liệu

D. Cấp phát IP

Đáp án: B

Câu 46: Giao thức nào thiết lập "Bắt tay 3 bước" để đảm bảo tính tin cậy cao khi truyền dữ liệu?

A. UDP

B. ICMP

C. TCP

D. ARP

Đáp án: C

Câu 47: Giao thức UDP (User Datagram Protocol) có đặc điểm gì nổi bật?

A. Đảm bảo không mất gói tin

B. Truyền tải rất chậm

C. Truyền tải nhanh, không cần thiết lập kết nối trước, có thể mất gói

D. Yêu cầu phải xác nhận khi nhận đủ gói tin

Đáp án: C

Câu 48: Giao thức nào hoạt động ở tầng Application dùng để lướt Web?

A. FTP

B. HTTP/HTTPS

C. SMTP

D. DNS

Đáp án: B

Câu 49: Giao thức phân giải từ tên miền (VD: google.com) sang địa chỉ IP là gì?

A. DHCP

B. ARP

C. ICMP

D. DNS

Đáp án: D

Câu 50: Giao thức phân giải từ địa chỉ IP sang địa chỉ vật lý MAC là gì?

A. ARP

B. DHCP

C. FTP

D. Telnet

Đáp án: A

Câu 51: Lệnh ping kiểm tra kết nối mạng sử dụng giao thức nào?

A. TCP

B. UDP

C. ICMP

D. IGMP

Đáp án: C

Câu 52: Quá trình nén và mã hóa định dạng dữ liệu diễn ra ở tầng nào trong mô hình OSI?

A. Tầng 7 (Application)

B. Tầng 6 (Presentation)

C. Tầng 5 (Session)

D. Tầng 4 (Transport)

Đáp án: B

Câu 53: Mô hình TCP/IP chuẩn thực tế (DoD Model) có bao nhiêu tầng?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

Đáp án: A

Câu 54: Trong mô hình TCP/IP, tầng Internet tương ứng với tầng nào trong mô hình OSI?

A. Data Link

B. Physical

C. Network

D. Transport

Đáp án: C

Câu 55: Tầng Data Link (Tầng 2) sử dụng loại địa chỉ nào để truyền khung dữ liệu (Frame)?

A. Địa chỉ IP

B. Địa chỉ MAC

C. Tên miền

D. Port Number

Đáp án: B

Câu 56: Cổng mặc định (Port Default) của dịch vụ Web (HTTP) là bao nhiêu?

A. 21

B. 25

C. 80

D. 443

Đáp án: C

Câu 57: Cổng mặc định của dịch vụ truyền tải tập tin (FTP) là bao nhiêu?

A. 21

B. 23

C. 53

D. 80

Đáp án: A

Câu 58: Giao thức cấp phát địa chỉ IP động cho máy trạm là gì?

A. DNS

B. DHCP

C. ARP

D. RDP

Đáp án: B

Câu 59: Giao thức gửi Email đi (Outgoing Mail) chuẩn là gì?

A. POP3

B. IMAP

C. SMTP

D. SNMP

Đáp án: C

Câu 60: Khi gói tin đi từ tầng Application xuống tầng Physical, dữ liệu sẽ được xử lý như thế nào?

A. Tháo gói (Decapsulation)

B. Đóng gói (Encapsulation) thêm các Header

C. Xóa bớt dữ liệu

D. Mã hóa hoàn toàn thành quang học

Đáp án: B

### PHẦN 4: ĐỊA CHỈ IPV4 & KỸ THUẬT CHIA MẠNG CON

Câu 61: Địa chỉ IPv4 có tổng chiều dài bao nhiêu bit?

A. 16 bit

B. 32 bit

C. 64 bit

D. 128 bit

Đáp án: B

Câu 62: Cấu trúc địa chỉ IPv4 được chia thành bao nhiêu Octet (mỗi Octet 8 bit)?

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

Đáp án: B

Câu 63: Địa chỉ IP được chia làm hai phần chính nào?

A. MAC ID và Host ID

B. Network ID và Host ID

C. Subnet Mask và Default Gateway

D. Domain và IP

Đáp án: B

Câu 64: Lớp mạng (Class) nào hỗ trợ số lượng Host tối đa lớn nhất?

A. Lớp A

B. Lớp B

C. Lớp C

D. Lớp D

Đáp án: A

Câu 65: Dải địa chỉ IP từ 192.168.0.0 đến 192.168.255.255 thuộc lớp IP nào?

A. Lớp A

B. Lớp B

C. Lớp C

D. Lớp E

Đáp án: C

Câu 66: Subnet Mask mặc định của lớp C là gì?

A. 255.0.0.0

B. 255.255.0.0

C. 255.255.255.0

D. 255.255.255.255

Đáp án: C

Câu 67: Địa chỉ IP 127.0.0.1 dùng để làm gì?

A. Gán cho Router

B. Kiểm tra vòng lặp cục bộ (Loopback/Localhost)

C. Gửi Broadcast toàn mạng

D. Cấp DHCP

Đáp án: B

Câu 68: Thế nào là địa chỉ Private IP (IP nội bộ)?

A. Là IP mua từ nhà cung cấp dịch vụ mạng (ISP)

B. Là IP không thể định tuyến trực tiếp trên mạng Internet công cộng

C. Là IP chuyên dùng cho máy in mạng

D. Là IP của máy chủ Google

Đáp án: B

Câu 69: Địa chỉ Broadcast của dải mạng 192.168.1.0/24 là bao nhiêu?

A. 192.168.1.1

B. 192.168.1.254

C. 192.168.1.255

D. 192.168.255.255

Đáp án: C

Câu 70: Địa chỉ Network ID có đặc điểm gì?

A. Tất cả các bit phần Host đều bằng 1

B. Tất cả các bit phần Host đều bằng 0

C. Dùng để gán cho Gateway

D. Giao tiếp ra ngoài Internet

Đáp án: B

Câu 71: Ký pháp CIDR "/24" tương ứng với Subnet Mask thập phân nào?

A. 255.255.0.0

B. 255.255.224.0

C. 255.255.255.0

D. 255.255.255.128

Đáp án: C

Câu 72: Ký pháp CIDR "/26" cho biết mượn bao nhiêu bit Host để chia mạng con (từ mạng Lớp C)?

A. 1 bit

B. 2 bit

C. 3 bit

D. 4 bit

Đáp án: B

Câu 73: Một mạng con mượn 3 bit Host sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu Subnet mới?

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

Đáp án: D

Câu 74: Nếu mượn 2 bit Host từ mạng Lớp C (/26), số Host khả dụng trên mỗi mạng con là bao nhiêu? (Công thức 2^m - 2)

A. 126

B. 62

C. 30

D. 14

Đáp án: B

Câu 75: Thông số Default Gateway dùng để làm gì?

A. Dịch tên miền DNS

B. Làm cửa ngõ để máy tính giao tiếp với các mạng bên ngoài (Internet)

C. Phát địa chỉ IP

D. Chống virus mã hóa

Đáp án: B

Câu 76: Lệnh nào trên Windows dùng để xem chi tiết địa chỉ IP và địa chỉ MAC của máy tính?

A. ipconfig /all

B. ping

C. tracert

D. nslookup

Đáp án: A

Câu 77: Một máy tính không nhận được IP từ DHCP Server sẽ tự gán một IP thuộc dải APIPA. Dải APIPA bắt đầu bằng:

A. 10.0.x.x

B. 172.16.x.x

C. 192.168.x.x

D. 169.254.x.x

Đáp án: D

Câu 78: Nếu Subnet Mask là 255.255.255.224, bước nhảy (Block size) của mạng con là bao nhiêu?

A. 16

B. 32

C. 64

D. 128

Đáp án: B

Câu 79: IPv6 được phát triển nhằm mục đích chính là gì?

A. Tăng tốc độ mạng lên gấp đôi

B. Giải quyết tình trạng cạn kiệt không gian địa chỉ IPv4

C. Thay thế hoàn toàn mô hình OSI

D. Dễ nhớ hơn IPv4

Đáp án: B

Câu 80: Trong cấu hình Router, lệnh ip helper-address dùng trong trường hợp nào?

A. Đổi IP Router

B. Chuyển tiếp gói tin Broadcast của DHCP sang một Router khác khác mạng

C. Xóa cấu hình DHCP

D. Khóa mạng

Đáp án: B

### PHẦN 5: QUẢN TRỊ HỆ THỐNG & ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

Câu 81: Theo định nghĩa của NIST, điện toán đám mây (Cloud Computing) là gì?

A. Mô hình mua đứt phần cứng máy chủ về tự quản lý

B. Mô hình cho phép truy cập tài nguyên tính toán dùng chung qua mạng một cách thuận tiện, theo nhu cầu (Pay-as-you-go)

C. Phần mềm lưu trữ dữ liệu trên USB

D. Mạng xã hội kết nối trực tuyến

Đáp án: B

Câu 82: Đặc trưng "Tự phục vụ theo nhu cầu" (On-demand self-service) của Cloud nghĩa là gì?

A. Phải gọi điện cho nhà mạng để mở server

B. Máy chủ tự sửa lỗi phần cứng

C. Khách hàng tự khởi tạo tài nguyên qua cổng thông tin mà không cần nhân viên hỗ trợ

D. Không phải trả tiền khi sử dụng

Đáp án: C

Câu 83: Sự co giãn nhanh chóng (Rapid elasticity) trong Cloud mang lại lợi ích thực tế nào?

A. Tự động tăng cường máy chủ khi lượng người dùng tăng đột biến và tự thu hồi khi rảnh rỗi

B. Tốc độ mạng nhanh hơn cáp quang

C. Không bao giờ bị hack

D. Tự động thiết kế giao diện web

Đáp án: A

Câu 84: Dịch vụ Cloud tính tiền người dùng dựa trên mức tiêu thụ thực tế (điện, nước, tài nguyên) thuộc đặc trưng nào?

A. Resource pooling

B. Broad network access

C. Measured service

D. Hybrid service

Đáp án: C

Câu 85: Lợi ích tài chính lớn nhất khi chuyển từ máy chủ vật lý (On-premise) lên Đám mây là gì?

A. Chuyển chi phí đầu tư ban đầu (CapEx) thành chi phí vận hành hàng tháng (OpEx)

B. Miễn phí tiền điện

C. Không phải đóng thuế

D. Lương IT tăng lên

Đáp án: A

Câu 86: Mô hình Cloud nào cung cấp cho người dùng một phần mềm hoàn chỉnh chạy sẵn trên web (Ví dụ: Gmail, Office 365)?

A. IaaS

B. PaaS

C. SaaS

D. FaaS

Đáp án: C

Câu 87: Khi thuê máy chủ ảo (EC2) trên AWS, khách hàng tự cài hệ điều hành và phần mềm. Đây là mô hình dịch vụ nào?

A. IaaS (Hạ tầng)

B. PaaS (Nền tảng)

C. SaaS (Phần mềm)

D. DaaS (Dữ liệu)

Đáp án: A

Câu 88: Mô hình đám mây nào do chính doanh nghiệp tự xây dựng và quản lý độc quyền tại trung tâm dữ liệu nội bộ?

A. Public Cloud

B. Private Cloud

C. Hybrid Cloud

D. Community Cloud

Đáp án: B

Câu 89: Đám mây lai (Hybrid Cloud) là sự kết hợp giữa:

A. Private Cloud và Public Cloud

B. IaaS và SaaS

C. Cáp quang và Sóng vô tuyến

D. Hub và Switch

Đáp án: A

Câu 90: Trong môi trường Windows Server, để ngăn chặn người dùng đặt mật khẩu quá ngắn hoặc đơn giản, Admin cần cấu hình ở đâu?

A. File Explorer

B. Local Security Policy / Group Policy

C. Device Manager

D. Task Manager

Đáp án: B

Câu 91: Lệnh tắt trên cửa sổ Run để mở công cụ chỉnh sửa Group Policy cục bộ là gì?

A. cmd.exe

B. regedit.exe

C. gpedit.msc

D. services.msc

Đáp án: C

Câu 92: NTFS Permissions khác biệt gì so với Share Permissions?

A. Chỉ áp dụng khi truy cập qua mạng

B. Áp dụng cho cả truy cập mạng và đăng nhập trực tiếp (Local) lên máy

C. Không thể phân quyền cho thư mục

D. Kém bảo mật hơn

Đáp án: B

Câu 93: Tính năng Disk Quota trên hệ thống tệp NTFS dùng để làm gì?

A. Mã hóa ổ đĩa

B. Chống phân mảnh ổ cứng

C. Giới hạn dung lượng lưu trữ tối đa của một User trên phân vùng

D. Nén tệp tin tự động

Đáp án: C

Câu 94: Để nhóm các User lại với nhau thành một phòng ban nhằm dễ dàng áp dụng chính sách (Policy) trong Active Directory, ta tạo đối tượng nào?

A. Domain (Miền)

B. Tree (Cây)

C. OU (Organizational Unit)

D. Forest (Rừng)

Đáp án: C

Câu 95: Quá trình chứng thực tài khoản đăng nhập trên hệ thống Domain Server do giao thức nào đảm nhiệm chính?

A. HTTP

B. Kerberos

C. SMTP

D. DHCP

Đáp án: B

Câu 96: Trong Windows, nếu một User thuộc nhóm Administrators, User đó có quyền gì?

A. Quyền thấp nhất

B. Không có quyền cài phần mềm

C. Quyền quản trị cao nhất, toàn quyền can thiệp hệ thống

D. Chỉ được phép đổi mật khẩu cá nhân

Đáp án: C

Câu 97: Giao thức nào hoạt động ở tầng Transport, nhưng chuyên phục vụ ứng dụng có tính thời gian thực (như gọi Video, Game Online)?

A. TCP

B. UDP

C. IPsec

D. ICMP

Đáp án: B

Câu 98: Lệnh tracert (Traceroute) trên Windows cho biết thông tin gì?

A. Tốc độ tải file

B. Liệt kê danh sách các Router (điểm mù) mà gói tin đi qua để tới đích

C. Xóa bộ nhớ đệm DNS

D. Xem địa chỉ MAC của máy

Đáp án: B

Câu 99: Khi một máy tính muốn tìm IP của tên miền "facebook.com", nó sẽ gửi yêu cầu truy vấn đến dịch vụ nào?

A. DHCP Server

B. FTP Server

C. DNS Server

D. Proxy Server

Đáp án: C

Câu 100: Máy chủ Web (Web Server) thông thường lưu trữ và xử lý mã nguồn nào để trả về cho máy khách lướt web?

A. HTML, CSS, JavaScript

B. Tệp thi hành .exe

C. File hệ thống SAM

D. Cơ sở dữ liệu Active Directory

Đáp án: A