# TÀI LIỆU ÔN TẬP CHUYÊN SÂU: MẠNG MÁY TÍNH VÀ ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY

(Lưu ý: Nội dung được tổng hợp chi tiết nhằm phục vụ công tác ôn thi và tra cứu)

## PHẦN 1: KHÁI NIỆM CĂN BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

1.1. Định nghĩa và Mục đích

- Định nghĩa: Mạng máy tính là một tập hợp các máy tính và thiết bị ngoại vi được kết nối với nhau thông qua các phương tiện truyền dẫn (cáp, sóng vô tuyến) nhằm mục đích trao đổi thông tin và chia sẻ tài nguyên.

- Mục đích cốt lõi: Dùng chung tài nguyên phần cứng (máy in, máy quét, ổ cứng lưu trữ), dùng chung phần mềm và dữ liệu, đồng thời nâng cao độ tin cậy của hệ thống (có thể sao lưu và phục hồi chéo giữa các máy).

1.2. Phân loại mạng theo quy mô địa lý

- PAN (Personal Area Network): Mạng cá nhân, kết nối các thiết bị trong phạm vi vài mét (ví dụ: Bluetooth giữa điện thoại và tai nghe).

- LAN (Local Area Network): Mạng cục bộ, kết nối máy tính trong một tòa nhà, văn phòng hoặc trường học. Đặc điểm: Tốc độ rất cao, băng thông lớn, do tổ chức tự quản lý, ít lỗi.

- MAN (Metropolitan Area Network): Mạng đô thị, kết nối các mạng LAN trong phạm vi một thành phố (khoảng dưới 100km).

- WAN (Wide Area Network): Mạng diện rộng, kết nối các mạng LAN/MAN trên phạm vi quốc gia hoặc lục địa. Đặc điểm: Tốc độ phụ thuộc vào đường truyền viễn thông, độ trễ cao hơn, chi phí thuê bao đắt đỏ (Ví dụ lớn nhất: Internet).

1.3. Phân loại theo kiến trúc quản lý (Mô hình logic)

- Mô hình Workgroup (Peer-to-Peer / Ngang hàng):

  - Bản chất: Các máy tính hoàn toàn bình đẳng về quyền hạn. Mỗi máy vừa đóng vai trò là máy khách (Client) vừa là máy phục vụ (Server).

  - Quản trị: Cơ sở dữ liệu tài khoản (tệp SAM - Security Accounts Manager) được lưu trữ và quản lý phân tán ngay tại từng máy cục bộ.

  - Ưu điểm: Dễ cài đặt, chi phí triển khai cực thấp, không cần máy chủ chuyên dụng.

  - Nhược điểm: Mức độ bảo mật kém, khó quản lý tập trung, hiệu năng giảm mạnh khi số lượng máy tăng (chỉ phù hợp với mạng < 15 máy).

- Mô hình Domain (Client - Server / Khách - Chủ):

  - Bản chất: Phân chia rõ ràng vai trò. Có các máy chủ (Server) cấu hình mạnh chuyên cung cấp dịch vụ và quản lý, các máy khách (Client) truy cập để sử dụng dịch vụ.

  - Quản trị: Bảo mật tập trung. Mọi thông tin tài khoản người dùng, chính sách bảo mật đều do máy chủ Điều khiển vùng (Domain Controller) quản lý thông qua dịch vụ Active Directory (file dữ liệu tập trung NTDS.DIT).

  - Ưu điểm: Quản lý tập trung hàng ngàn thiết bị, tính toàn vẹn dữ liệu và độ bảo mật cực kỳ cao, khả năng mở rộng hệ thống tuyệt vời.

  - Nhược điểm: Cần đầu tư chi phí cao cho phần cứng máy chủ và bản quyền phần mềm, đòi hỏi nhân sự quản trị (Admin) có trình độ chuyên môn.

## PHẦN 2: MÔI TRƯỜNG TRUYỀN THÔNG VÀ THIẾT BỊ MẠNG

2.1. Môi trường truyền dẫn vật lý

- Cáp đồng:

  - Cáp xoắn đôi (Twisted Pair): Gồm 4 cặp dây xoắn vào nhau để chống nhiễu điện từ. Có hai loại là UTP (Không bọc bạc chống nhiễu, rẻ, phổ biến) và STP (Có lớp bạc bọc chống nhiễu, dùng trong môi trường công nghiệp).

  - Cáp đồng trục (Coaxial): Có lõi đồng đặc ở giữa, bọc bởi lớp cách điện và lưới kim loại chống nhiễu. Thường dùng trong truyền hình cáp.

- Cáp quang (Fiber Optic): Sử dụng ánh sáng để truyền tín hiệu trong lõi sợi thủy tinh. Ưu điểm: Băng thông cực lớn, tốc độ ánh sáng, không bị suy hao bởi nhiễu điện từ, truyền được khoảng cách rất xa (hàng chục km).

- Không dây (Wireless): Sử dụng sóng vô tuyến (Radio), tia hồng ngoại, sóng vi ba hoặc vệ tinh.

2.2. Chuẩn bấm cáp mạng (Đầu nối RJ-45)

- Quy chuẩn lõi dây:

  - Chuẩn T568A: Trắng Xanh lá - Xanh lá - Trắng Cam - Xanh dương - Trắng Xanh dương - Cam - Trắng Nâu - Nâu.

  - Chuẩn T568B (Phổ biến hơn): Trắng Cam - Cam - Trắng Xanh lá - Xanh dương - Trắng Xanh dương - Xanh lá - Trắng Nâu - Nâu.

- Nguyên tắc sử dụng:

  - Cáp thẳng (Straight-through): Bấm 2 đầu cùng chuẩn (A-A hoặc B-B). Dùng để kết nối 2 thiết bị khác loại (Ví dụ: PC nối với Switch, Switch nối với Router).

  - Cáp chéo (Crossover): Bấm 1 đầu A, 1 đầu B. Dùng để kết nối 2 thiết bị cùng loại (Ví dụ: PC nối PC, Switch nối Switch, Router nối Router).

2.3. Các thiết bị mạng trọng tâm

- NIC (Network Interface Card): Card mạng, nơi cung cấp giao tiếp vật lý giữa PC và cáp mạng. Mỗi NIC được nhà sản xuất nạp sẵn một địa chỉ vật lý duy nhất toàn cầu gọi là địa chỉ MAC (48 bit).

- Hub: Thiết bị kết nối trung tâm lớp 1. Hoạt động theo cơ chế khuếch đại tín hiệu và gửi khuếch tán (Broadcast) ra tất cả các cổng. Nhược điểm: Gây ra miền đụng độ (Collision Domain) lớn, làm chậm mạng.

- Switch (Bộ chuyển mạch): Thiết bị lớp 2. Thông minh hơn Hub nhờ khả năng đọc địa chỉ MAC và lập Bảng MAC (MAC Table). Chỉ chuyển tiếp dữ liệu đến đúng cổng đích, giúp chia nhỏ miền đụng độ, tối ưu băng thông mạng LAN.

- Router (Bộ định tuyến): Thiết bị lớp 3. Làm nhiệm vụ kết nối các dải mạng (Subnet/LAN) khác nhau lại với nhau. Dựa vào địa chỉ IP và Bảng định tuyến (Routing Table) để tìm ra con đường ngắn nhất, tốt nhất để đưa gói tin đến đích (mạng Internet). Chặn các gói tin Broadcast.

## PHẦN 3: KIẾN TRÚC PHÂN TẦNG VÀ CÁC GIAO THỨC CHUẨN

3.1. Mô hình tham chiếu OSI (7 Tầng)

Mô hình chuẩn hóa quốc tế giúp các hệ thống khác hãng vẫn giao tiếp được với nhau. Dữ liệu đi từ trên xuống sẽ được đóng gói (thêm Header), từ dưới lên sẽ được tháo gói.

- Tầng 7 - Application (Ứng dụng): Giao tiếp trực tiếp với người dùng và ứng dụng mạng (HTTP, FTP, SMTP).

- Tầng 6 - Presentation (Trình diễn): Dịch định dạng dữ liệu (ASCII, EBCDIC), nén dữ liệu và mã hóa bảo mật.

- Tầng 5 - Session (Phiên): Thiết lập, quản lý, duy trì và đồng bộ hóa các phiên truyền thông giữa hai máy.

- Tầng 4 - Transport (Giao vận): Đảm bảo truyền tải dữ liệu đầu cuối (End-to-End). Cắt nhỏ dữ liệu thành các Segment. Sử dụng TCP hoặc UDP.

- Tầng 3 - Network (Mạng): Định tuyến đường đi, gắn địa chỉ IP logic. Đơn vị dữ liệu: Packet (Gói tin).

- Tầng 2 - Data Link (Liên kết dữ liệu): Đóng khung dữ liệu (Frame), kiểm soát truy nhập môi trường, gắn địa chỉ vật lý MAC.

- Tầng 1 - Physical (Vật lý): Chuyển đổi dữ liệu thành các bit nhị phân (0, 1) và phát các xung tín hiệu điện/quang lên dây cáp vật lý.

3.2. Mô hình TCP/IP (4 Tầng)

Mô hình thực tế đang vận hành mạng Internet ngày nay. Rút gọn từ OSI:

- Application: Gộp tầng 5, 6, 7 của OSI.

- Transport: Tương đương tầng 4 OSI.

- Internet: Tương đương tầng 3 OSI (Chạy giao thức IP).

- Network Access: Gộp tầng 1, 2 của OSI (Quản lý phần cứng và cáp).

3.3. Các giao thức (Protocol) cốt lõi

- TCP (Transmission Control Protocol): Giao thức hướng kết nối, có độ tin cậy cực cao. Thực hiện "Bắt tay 3 bước" (3-way handshake) trước khi truyền, đánh số thứ tự (Sequence number) cho các gói tin, và yêu cầu xác nhận (Acknowledgment). Nếu mất gói, nó sẽ truyền lại. Dùng cho Web, Email, truyền File.

- UDP (User Datagram Protocol): Giao thức không kết nối, không đáng tin cậy. Gửi dữ liệu đi ngay lập tức mà không cần kiểm tra xem đầu kia có nhận được không, không phục hồi gói tin mất. Ưu điểm: Tốc độ cực nhanh, không có độ trễ. Dùng cho Streaming, Video Call, Game Online.

- IP (Internet Protocol): Giao thức vận chuyển nền tảng. Định danh các thiết bị bằng địa chỉ logic và cung cấp cơ chế định tuyến (Best-effort).

- ARP (Address Resolution Protocol): Giao thức phân giải địa chỉ. Chuyên làm nhiệm vụ tìm kiếm địa chỉ MAC (vật lý) của một máy tính khi chỉ biết trước địa chỉ IP của máy đó.

- ICMP (Internet Control Message Protocol): Giao thức thông báo lỗi mạng. Lệnh Ping hay Traceroute hoạt động dựa trên thông điệp Echo Request và Echo Reply của ICMP để kiểm tra thông mạng.

## PHẦN 4: ĐỊA CHỈ IP VÀ KỸ THUẬT CHIA MẠNG CON (SUBNETTING)

4.1. Cấu trúc địa chỉ IPv4

- Độ dài cố định là 32 bit nhị phân, được chia làm 4 phần (Octet), mỗi phần 8 bit, cách nhau bởi dấu chấm (Dotted-Decimal).

- Một địa chỉ IP luôn gồm 2 phần không thể tách rời: Network ID (Phần mạng) và Host ID (Phần thiết bị). Subnet Mask (Mặt nạ mạng) được dùng để xác định ranh giới giữa hai phần này (Bit 1 là Mạng, Bit 0 là Host).

4.2. Phân lớp IP và Dải IP Private

- Lớp A: Octet đầu từ 1 - 126. Subnet mặc định: 255.0.0.0 (/8). Quy mô: Hàng triệu Host.

- Lớp B: Octet đầu từ 128 - 191. Subnet mặc định: 255.255.0.0 (/16). Quy mô: 65,534 Host.

- Lớp C: Octet đầu từ 192 - 223. Subnet mặc định: 255.255.255.0 (/24). Quy mô: 254 Host. (Rất phổ biến trong mạng công ty nhỏ/gia đình).

- Dải IP Private (IP nội bộ - Không định tuyến được trên Internet):

  - Lớp A: 10.0.0.0 đến 10.255.255.255

  - Lớp B: 172.16.0.0 đến 172.31.255.255

  - Lớp C: 192.168.0.0 đến 192.168.255.255

4.3. Phân biệt các loại địa chỉ trong 1 Subnet

- Địa chỉ mạng (Network Address): Dùng để định danh nguyên cả dải mạng. Đặc điểm: Toàn bộ các bit phần Host đều bằng 0. Tuyệt đối không được gán cho thiết bị.

- Địa chỉ quảng bá (Broadcast): Dùng để gửi gói tin đến tất cả các máy trong mạng cùng lúc. Đặc điểm: Toàn bộ các bit phần Host đều bằng 1. Tuyệt đối không được gán cho thiết bị.

- Địa chỉ Host khả dụng: Các địa chỉ kẹp giữa Mạng và Broadcast. Gán được cho PC, Router, Server.

4.4. Subnetting (Kỹ thuật chia mạng con)

- Mục đích: Tối ưu hóa không gian địa chỉ, tránh lãng phí. Thu nhỏ miền Broadcast để giảm nghẽn mạng. Dễ dàng phân chia mạng theo phòng ban (VLAN, Subnet) để tăng cường bảo mật nội bộ.

- Nguyên tắc: Lấy (mượn) một số bit ở đầu phần Host để chuyển thành phần Network.

- Các công thức tính toán cốt lõi:

  - Gọi $n$ là số bit mượn, $m$ là số bit Host còn lại ($n + m = \text{tổng số bit Host ban đầu}$).

  - Số Subnet mới tạo ra = $2^n$

  - Số Host khả dụng trên mỗi Subnet = $2^m - 2$ (phải trừ đi 2 là do mất địa chỉ Mạng và địa chỉ Broadcast).

  - Bước nhảy (Block Size) = $256 - \text{Giá trị thập phân của Octet mượn cuối cùng}$. (Dùng bước nhảy để cộng dồn tìm ra các địa chỉ Network ID tiếp theo một cách nhanh chóng).

## PHẦN 5: ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY (CLOUD COMPUTING)

5.1. Khái niệm và Đặc trưng

- Khái niệm (theo NIST): Là mô hình cung cấp quyền truy cập qua mạng một cách thuận tiện, theo nhu cầu, tới một kho tài nguyên tính toán dùng chung (mạng, máy chủ, lưu trữ, ứng dụng). Thay vì sở hữu hạ tầng, doanh nghiệp thuê dịch vụ, giúp chuyển đổi chi phí đầu tư phần cứng (CapEx) thành chi phí vận hành (OpEx).

- 5 Đặc trưng cốt lõi:

  - Tự phục vụ theo nhu cầu (On-demand self-service): Khách hàng tự lên portal (ví dụ AWS Console) khởi tạo máy chủ tự động mà không cần nhân viên nhà cung cấp can thiệp.

  - Truy cập mạng rộng rãi (Broad network access): Có thể quản trị và sử dụng tài nguyên thông qua Internet ở mọi nơi, trên mọi thiết bị (Mobile, PC).

  - Gom góp tài nguyên (Resource pooling): Nhà cung cấp sử dụng hạ tầng khổng lồ ảo hóa để phục vụ nhiều khách hàng (Multi-tenant).

  - Co giãn nhanh chóng (Rapid elasticity): Năng lực tính toán (CPU, RAM) có thể tự động tăng lên khi hệ thống quá tải và thu hẹp lại khi rảnh rỗi.

  - Dịch vụ đo lường được (Measured service): Hệ thống đo đếm chính xác mức độ sử dụng tài nguyên (như đồng hồ điện/nước) để tính phí mô hình Pay-as-you-go.

5.2. Các mô hình dịch vụ (Service Models)

- IaaS (Infrastructure as a Service - Hạ tầng): Nhà cung cấp chỉ lo trung tâm dữ liệu, máy chủ vật lý, cáp mạng và ảo hóa (Ví dụ: AWS EC2). Khách hàng phải tự cài hệ điều hành, cài cơ sở dữ liệu, code app và tự lo bảo mật.

- PaaS (Platform as a Service - Nền tảng): Nhà cung cấp lo sẵn hệ điều hành, môi trường chạy ứng dụng (Database, Web server). Phù hợp cho lập trình viên (Developer) chỉ cần đưa Code lên là chạy (Ví dụ: Google App Engine, Heroku).

- SaaS (Software as a Service - Phần mềm): Nhà cung cấp làm tất cả từ A-Z. Cung cấp một phần mềm hoàn chỉnh chạy trên Web. Người dùng cuối chỉ việc mua tài khoản và xài, không cần cài đặt (Ví dụ: Gmail, Google Drive, Microsoft 365, Zoom).

5.3. Các mô hình triển khai (Deployment Models)

- Public Cloud (Đám mây công cộng): Hệ thống do bên thứ 3 sở hữu (Google, AWS, Azure), phục vụ đại chúng. Ưu điểm: Không tốn chi phí bảo trì, co giãn vô hạn. Nhược điểm: Lo ngại bảo mật với dữ liệu tối mật.

- Private Cloud (Đám mây dùng riêng): Hệ thống đám mây được xây dựng riêng, nằm trong Tòa nhà của doanh nghiệp, chỉ phục vụ nhân viên công ty đó. Ưu điểm: Bảo mật tuyệt đối, làm chủ hoàn toàn dữ liệu. Nhược điểm: Chi phí đầu tư, vận hành cực kỳ đắt đỏ.

- Hybrid Cloud (Đám mây lai): Giải pháp kết nối kết hợp giữa Public và Private. Dữ liệu lõi nhạy cảm (thông tin tài khoản ngân hàng) để ở Private Cloud nội bộ, còn Website bán hàng/ứng dụng Marketing thì đẩy lên Public Cloud để chịu tải. Tối ưu cả chi phí và bảo mật.

- Community Cloud (Đám mây cộng đồng): Hạ tầng chia sẻ chung giữa một vài tổ chức có cùng mục đích, lĩnh vực (ví dụ: Liên minh các trường Đại học, Các cơ quan chính phủ). Cân bằng giữa bảo mật và chia sẻ chi phí.