TÀI LIỆU ÔN TẬP TỔNG HỢP

MÔN: NHẬP MÔN MẠNG MÁY TÍNH

6 chương lý thuyết · 100+ câu trắc nghiệm · 30+ câu tự luận

📌 Bao gồm:

• Lý thuyết chi tiết 6 chương với ví dụ minh hoạ đời thường

• Công thức và 5+ ví dụ tính Subnetting chi tiết

• Bảng tra nhanh Subnet Mask theo CIDR

• 100+ câu trắc nghiệm có đáp án + giải thích

• 30+ câu tự luận có đáp án gợi ý

# MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	3

CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH	4

CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG TRUYỀN & THIẾT BỊ MẠNG	7

CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH OSI & TCP/IP VÀ CÁC GIAO THỨC	10

CHƯƠNG 4: ĐỊA CHỈ IPv4 & KỸ THUẬT CHIA MẠNG CON	14

CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊ WINDOWS SERVER	18

CHƯƠNG 6: ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY (CLOUD COMPUTING)	21

PHỤ LỤC A: BẢNG TRA NHANH SUBNET MASK	24

PHỤ LỤC B: 100+ CÂU TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN	25

PHỤ LỤC C: 30+ CÂU TỰ LUẬN CÓ ĐÁP ÁN	35

# LỜI MỞ ĐẦU

Tài liệu này được tổng hợp từ toàn bộ giáo trình, bài giảng và đề thi môn Nhập môn Mạng máy tính. Mục tiêu là cung cấp cho sinh viên một nguồn tài liệu ôn tập đầy đủ, có hệ thống, dễ hiểu, đi kèm ví dụ minh hoạ đời thường và các bài tập có lời giải chi tiết.

Tài liệu gồm 6 chương lý thuyết bao phủ toàn bộ nội dung môn học: từ khái niệm cơ bản về mạng máy tính, môi trường truyền dẫn và thiết bị mạng, mô hình OSI và TCP/IP, kỹ thuật chia địa chỉ IPv4 (Subnetting), quản trị Windows Server, đến Điện toán Đám mây.

Đặc biệt, phần Phụ lục B và C cung cấp 100+ câu trắc nghiệm và 30+ câu tự luận có đáp án chi tiết, giúp sinh viên tự kiểm tra kiến thức trước khi thi. Form đề tham khảo 70% trắc nghiệm + 30% tự luận (hoặc ngược lại tuỳ học phần).

Chúc các bạn ôn tập tốt và đạt kết quả cao trong kỳ thi!

# CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

## 1.1. Mạng máy tính là gì?

Mạng máy tính (Computer Network) là một tập hợp gồm hai hay nhiều máy tính và các thiết bị ngoại vi được kết nối với nhau thông qua một phương thức truyền dẫn (cáp đồng, cáp quang, sóng vô tuyến...) nhằm mục đích trao đổi thông tin và chia sẻ tài nguyên cho nhau.

Chữ "kết nối" ở đây không chỉ đơn thuần là nối dây vật lý — mà còn phải có cả phần mềm (giao thức) quy định cách thức trao đổi dữ liệu. Nếu hai máy tính chỉ đặt cạnh nhau mà không có cách nào "nói chuyện" được với nhau thì chưa coi là một mạng.

🏠 Ví dụ đời thường Tưởng tượng bạn có 2 máy tính ở nhà. Máy A có máy in, máy B không có. Nếu không nối mạng, mỗi lần muốn in từ máy B, bạn phải copy file sang USB → cắm sang máy A → in → xong lại copy ngược lại. Nối mạng lại: máy B gọi lệnh in → file tự bay qua máy A → in ra giấy. Đó chính là "chia sẻ thiết bị" — một trong những lợi ích lớn nhất của mạng máy tính.

## 1.2. Lợi ích của việc nối mạng

Chia sẻ tài nguyên phần cứng: dùng chung máy in, máy quét, ổ cứng lưu trữ — tránh phải mua cho từng máy.

Chia sẻ dữ liệu & phần mềm: nhiều người cùng truy cập một cơ sở dữ liệu, không cần copy đi copy lại.

Tăng độ tin cậy: dữ liệu có thể được sao lưu trên nhiều máy, nếu một máy hỏng, máy khác vẫn có dữ liệu.

Tiết kiệm chi phí & thời gian: không cần đi lại để trao file, gửi email nội bộ tức thì.

Truyền thông đa phương tiện: chat, gọi điện, video call, họp online (Zoom, Teams...).

## 1.3. Lịch sử phát triển

ARPANET (1970): Mạng chuyển mạch gói đầu tiên, do Bộ Quốc phòng Mỹ tài trợ (Advanced Research Project Agency). Liên kết các cơ sở nghiên cứu, phòng thí nghiệm, trường đại học. Nó dần trở thành đường trục của Internet, chính thức "về hưu" năm 1990.

PC & LAN (1980): Sự bùng nổ máy tính cá nhân (PC) dẫn đến nhu cầu nối mạng nội bộ trong văn phòng — ra đời mạng LAN.

Internet (1983): Khi DARPA yêu cầu mọi máy kết nối ARPANET phải dùng TCP/IP, Internet chính thức ra đời.

## 1.4. Phân loại mạng theo khoảng cách địa lý

| Loại | Tên đầy đủ | Phạm vi | Đặc điểm | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAN | Personal Area Network | Vài mét | Mạng cá nhân | Bluetooth |
| LAN | Local Area Network | Vài trăm mét | Tốc độ cao, băng thông lớn | Mạng văn phòng, nhà |
| MAN | Metropolitan Area Network | <100km | Kết nối nhiều LAN trong thành phố | Mạng ngân hàng trong tỉnh |
| WAN | Wide Area Network | Quốc gia/lục địa | Tốc độ phụ thuộc viễn thông | Internet |
| GAN | Global Area Network | Toàn cầu | Kết nối các châu lục | Cáp quang biển |

## 1.5. Phân loại theo chức năng (kiến trúc logic)

Đây là cách phân loại quan trọng nhất, hay bị hỏi trong thi.

### 1.5.1. Mạng Peer-to-Peer (Workgroup / Ngang hàng)

Các máy tính trong mạng hoàn toàn bình đẳng, mỗi máy vừa đóng vai trò client vừa đóng vai trò server. Không có máy phục vụ chuyên dụng.

Đặc điểm: Mỗi máy tự quản lý tài nguyên; DB tài khoản lưu trong file SAM trên từng máy cục bộ.

Ưu điểm: Dễ cài đặt, chi phí thấp, không cần máy chủ chuyên dụng.

Nhược điểm: Bảo mật kém, khó quản lý tập trung; chỉ phù hợp mạng nhỏ (<15 máy).

### 1.5.2. Mạng Client-Server (Domain / Khách-Chủ)

Phân chia rõ ràng vai trò: có máy chủ (Server) cấu hình mạnh chuyên cung cấp dịch vụ và máy khách (Client) truy cập để sử dụng.

Đặc điểm: Bảo mật tập trung tại Domain Controller (DC) thông qua Active Directory (file NTDS.DIT).

Ưu điểm: Quản lý tập trung hàng ngàn thiết bị; tính toàn vẹn dữ liệu & bảo mật cao; dễ tích hợp công nghệ mới.

Nhược điểm: Chi phí đầu tư cao (máy chủ, bản quyền); cần nhân sự quản trị chuyên trách.

🏠 Ví dụ đời thường Workgroup: 2 máy tính nhà bạn nối với nhau để in chung — mỗi máy tự quản user của nó, không ai "cầm đầu". Domain: Mạng trường ĐH — mỗi sinh viên dùng 1 tài khoản đăng nhập ở bất kỳ máy nào trong lab đều được, vì có máy chủ AD tập trung xác thực.

## 1.6. Cấu trúc Topo mạng (Topology)

| Topology | Ưu điểm | Nhược điểm |
| --- | --- | --- |
| Bus | Ít cáp, dễ lắp đặt, giá rẻ | Ùn tắc khi lưu lượng lớn; hỏng 1 đoạn cable → ngưng toàn hệ thống |
| Ring | Mở rộng với ít cáp; mỗi trạm đạt tốc độ tối đa | Đường khép kín — ngắt 1 vị trí → toàn mạng ngừng |
| Star | Thiết bị độc lập — 1 máy hỏng không ảnh hưởng; dễ mở rộng | Phụ thuộc hoàn toàn vào thiết bị trung tâm — Hub/Switch hỏng → toàn mạng sập |
| Mesh | Đảm bảo dữ liệu, security; dễ cô lập lỗi; nhiều đường dự phòng | Đắt tiền, khó cài đặt (n(n-1)/2 đường dây) |

💡 Hay bị hỏi • "Topology nào dễ sụp đổ toàn hệ thống khi thiết bị trung tâm hỏng?" → Star • "Topology nào đắt nhất?" → Mesh (vì số dây = n(n-1)/2) • "Topology phổ biến nhất hiện nay trong LAN?" → Star (vì Switch rẻ)

# CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG TRUYỀN & THIẾT BỊ MẠNG

## 2.1. Các loại môi trường truyền dẫn

Một hệ thống mạng dùng 3 nhóm môi trường truyền chính:

### 2.1.1. Cáp đồng trục (Coaxial)

Có lõi đồng đặc ở giữa, bọc bởi lớp cách điện và lưới kim loại chống nhiễu. 2 loại: Thin Ethernet (185m) và Thick Ethernet (500m). Hiện nay ít dùng trong LAN.

### 2.1.2. Cáp xoắn đôi (Twisted Pair) — UTP & STP

Gồm 4 cặp dây đồng xoắn vào nhau nhằm giảm nhiễu điện từ (crosstalk) gây ra bởi môi trường và giữa chúng với nhau.

STP (Shielded): Có lớp bọc kim loại chống nhiễu. Dùng trong môi trường công nghiệp. Đắt hơn.

UTP (Unshielded): Không có lớp bọc bạc. Phổ biến nhất trong LAN văn phòng/nhà. Rẻ, dễ lắp đặt.

### 2.1.3. Cáp quang (Fiber Optic)

Sử dụng ánh sáng để truyền tín hiệu trong lõi thủy tinh. Cấu trúc 3 lớp: Core (lõi thủy tinh) — Cladding (lớp phản xạ) — Coating (vỏ bọc nhựa).

Ưu: Băng thông cực lớn (tới Gbps/Tbps), tốc độ ánh sáng, không bị nhiễu điện từ, khoảng cách truyền xa (hàng chục km).

Nhược: Đắt, khó đấu nối (cần thiết bị chuyên dụng), dễ gãy.

Thường dùng cho backbone (đường trục chính) trong mạng lớn, kết nối giữa các tòa nhà, cáp quang biển.

## 2.2. Chuẩn bấm cáp RJ-45

Đầu nối RJ-45 có 8 chân kim loại, dùng cho cáp xoắn đôi. Có 2 chuẩn bấm:

Chuẩn T568B (phổ biến nhất) — Thứ tự màu dây (chân 1→8):

Trắng Cam - Cam - Trắng Xanh lá - Xanh dương - Trắng Xanh dương - Xanh lá - Trắng Nâu - Nâu

Chuẩn T568A — khác T568B ở chỗ: đổi chỗ cặp Cam với cặp Xanh lá.

## 2.3. Cáp thẳng (Straight-through) & Cáp chéo (Crossover)

| Loại cáp | Cách bấm | Nối thiết bị | Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| Cáp thẳng | 2 đầu cùng chuẩn (B-B) | 2 thiết bị KHÁC loại | PC ↔ Switch, Switch ↔ Router |
| Cáp chéo | 1 đầu A, 1 đầu B | 2 thiết bị CÙNG loại | PC ↔ PC, Switch ↔ Switch |

💡 Mẹo nhớ Quy tắc: "Khác loại → thẳng, Cùng loại → chéo". PC và Router được xếp cùng nhóm, Switch/Hub xếp nhóm khác. Vậy PC-Router cần cáp chéo, PC-Switch cần cáp thẳng.

## 2.4. Card mạng (NIC) & Địa chỉ MAC

NIC (Network Interface Card) là card giao tiếp mạng, kết nối PC với cáp. Mỗi NIC có 1 địa chỉ MAC duy nhất toàn cầu, do nhà sản xuất nạp sẵn.

Địa chỉ MAC (Media Access Control): dài 48 bit (6 octet), biểu diễn hex (vd: E7:96:C9:F4:00:1A). 24 bit đầu = OUI (mã nhà sản xuất), 24 bit sau = serial.

🏠 Ví dụ đời thường MAC giống số CMND của NIC: gắn cố định, duy nhất, không thay đổi. IP giống địa chỉ nhà: có thể thay đổi khi bạn "chuyển nhà" sang mạng khác.

## 2.5. Các thiết bị mạng trọng tâm

### 2.5.1. Repeater (Bộ tiếp sóng)

Thuộc tầng 1 (Physical Layer). Vai trò: khuếch đại tín hiệu vật lý ở đầu vào và phát lại ở đầu ra để tín hiệu đi xa hơn 100m.

### 2.5.2. Hub (Bộ tập trung)

Cũng thuộc tầng 1. Hub là thiết bị trung tâm cho topology Star. Hoạt động: nhận tín hiệu ở 1 cổng → phát (broadcast) ra TẤT CẢ cổng còn lại. 3 loại: Passive (chỉ nối dây), Active (tái tạo tín hiệu), Hybrid (nhiều loại cáp).

⚠️ Nhược điểm chí mạng của Hub Vì broadcast ra mọi cổng nên tạo ra miền đụng độ (Collision Domain) rất lớn. Khi 2 máy cùng gửi → đụng độ → tất cả phải chờ → mạng chậm. Hiện nay gần như không còn dùng Hub.

### 2.5.3. Bridge & Switch

Bridge (tầng 2): nối 2 segment mạng thành 1 mạng lớn. Quan sát frame, sao chép và gửi qua khi cần.

Switch (tầng 2): giống Bridge nhiều cổng. Đọc địa chỉ MAC đích, tra Bảng MAC (MAC Table), gửi chỉ ra cổng đích (Unicast). Học MAC qua frame nhận được. Chia nhỏ collision domain — mỗi cổng là 1 collision domain riêng. Hỗ trợ VLAN.

### 2.5.4. Router (Bộ định tuyến)

Thuộc tầng 3 (Network Layer). Vai trò: kết nối các mạng không đồng nhất, dựa vào địa chỉ IP và Bảng định tuyến (Routing Table) để chọn đường đi tốt nhất. Chặn gói tin Broadcast.

### 2.5.5. Gateway (Cổng giao thức)

Cho phép nối ghép 2 giao thức khác nhau. VD: mạng IP ↔ mạng IPX/Novell/DECnet/SNA. Gateway không chỉ phân biệt giao thức mà còn có thể phân biệt ứng dụng.

🏠 Ví dụ đời thường Hub như 1 người đưa thư mù: nhận thư thì đọc to cho cả tòa nhà nghe — ai thấy tên mình thì lấy. Ồn ào, dễ nhầm. Switch như người đưa thư có sổ địa chỉ: nhận thư → tra tên → gửi đúng phòng. Yên tĩnh, nhanh, chính xác.

## 2.6. Bảng tổng hợp thiết bị theo tầng OSI

| Thiết bị | Tầng OSI | PDU | Địa chỉ | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Repeater | 1 - Physical | Bit | Không | Khuếch đại tín hiệu |
| Hub | 1 - Physical | Bit | Không | Nối Star, broadcast |
| Bridge | 2 - Data Link | Frame | MAC | Nối 2 segment, lọc frame |
| Switch | 2 - Data Link | Frame | MAC | Chuyển mạch, MAC Table |
| Router | 3 - Network | Packet | IP | Định tuyến, kết nối mạng |
| Gateway | 7 - Application | Message | IP+App | Chuyển đổi giao thức |

# CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH OSI & TCP/IP VÀ CÁC GIAO THỨC

## 3.1. Giao thức (Protocol) là gì?

Giao thức là tập hợp các nguyên tắc, quy định về truyền nhận thông tin giữa các máy tính và thiết bị trên mạng — bao gồm cấu trúc dữ liệu và phương thức truyền. TCP/IP là chuẩn toàn cầu của Internet hiện nay.

## 3.2. Tại sao phải phân tầng?

Giảm độ phức tạp: Chia bài toán lớn thành các phần nhỏ, mỗi tầng lo 1 việc.

Chuẩn hóa: Các hãng khác nhau làm theo cùng chuẩn → tương thích.

Modun hóa: Có thể thay đổi 1 tầng mà không ảnh hưởng tầng khác.

Dễ bảo trì, sửa lỗi: Lỗi ở tầng nào tìm tầng đó, không phải kiểm tra toàn hệ thống.

## 3.3. Mô hình OSI (7 tầng)

OSI (Open Systems Interconnection) ra đời năm 1984, là mô hình tham chiếu lý thuyết gồm 7 tầng.

| Tầng | Tên | Chức năng | Giao thức/Ví dụ |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Application | Giao tiếp trực tiếp với người dùng & ứng dụng | HTTP, FTP, SMTP, DNS |
| 6 | Presentation | Định dạng, mã hóa, nén dữ liệu | JPEG, MPEG, SSL/TLS |
| 5 | Session | Thiết lập, duy trì, kết thúc phiên | NetBIOS, RPC |
| 4 | Transport | Truyền tải End-to-End, cắt Segment | TCP, UDP |
| 3 | Network | Định tuyến, cấp IP, tạo Packet | IP, ICMP, ARP |
| 2 | Data Link | Đóng Frame, gắn MAC, kiểm soát truy nhập | Ethernet, PPP |
| 1 | Physical | Truyền bit 0/1 qua cáp/sóng | RS-232, DSL, Wi-Fi PHY |

Cách nhớ: "All People Seem To Need Data Processing" (Application → Physical, từ trên xuống).

## 3.4. Quá trình Đóng gói (Encapsulation) & Gỡ gói (Decapsulation)

Khi dữ liệu đi từ tầng 7 xuống tầng 1 ở máy gửi, mỗi tầng thêm 1 header (và tầng 2 thêm cả trailer) — gọi là đóng gói (Encapsulation). Khi đến máy nhận, dữ liệu đi từ tầng 1 lên tầng 7, mỗi tầng gỡ bỏ 1 header — gọi là gỡ gói (Decapsulation).

| Tầng | PDU (đơn vị dữ liệu) | Header thêm vào |
| --- | --- | --- |
| 7, 6, 5 | Data | Application Header |
| 4 | Segment (TCP) / Datagram (UDP) | Transport Header (port, seq, ack) |
| 3 | Packet | Network Header (IP nguồn, IP đích) |
| 2 | Frame | Frame Header (MAC) + Trailer (FCS) |
| 1 | Bit | (Tín hiệu vật lý) |

## 3.5. Mô hình TCP/IP (4 tầng)

Là mô hình thực tế vận hành Internet ngày nay, rút gọn từ OSI:

Application: Gộp tầng 5, 6, 7 OSI. (HTTP, FTP, SMTP, DNS, DHCP...)

Transport: Tương đương tầng 4 OSI. (TCP, UDP)

Internet: Tương đương tầng 3 OSI. (IP, ICMP, ARP, IGMP)

Network Access: Gộp tầng 1, 2 OSI. (Ethernet, Wi-Fi, PPP)

## 3.6. TCP vs UDP

TCP (Transmission Control Protocol):

Thiết lập kết nối trước bằng 3-way handshake (SYN → SYN-ACK → ACK).

Đánh số thứ tự (Sequence number), yêu cầu xác nhận (ACK).

Mất gói thì gửi lại. Điều khiển luồng, kiểm soát tắc nghẽn.

Ứng dụng: Web (HTTP), Email (SMTP), FTP, SSH — cần chính xác.

UDP (User Datagram Protocol):

Không thiết lập kết nối — gửi ngay.

Không đánh số thứ tự, không ACK, không gửi lại.

Tiết kiệm overhead, độ trễ thấp.

Ứng dụng: Streaming video, Voice/Video call, Game online, DNS — cần tốc độ.

🏠 Ví dụ đời thường TCP như gửi hàng bằng đường bưu điện có EMS: ký nhận, nếu mất thì gửi lại, chậm nhưng chắc. UDP như phát sóng radio: đài cứ phát, ai bắt được thì nghe, mất 1 đoạn thì cũng kệ — quan trọng là nghe tức thời.

## 3.7. Các giao thức Application phổ biến

| Giao thức | Tên đầy đủ | Port | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- |
| HTTP | Hypertext Transfer Protocol | 80 | Web browsing |
| HTTPS | HTTP Secure (SSL/TLS) | 443 | Web bảo mật |
| FTP | File Transfer Protocol | 21 | Truyền file (TCP) |
| SMTP | Simple Mail Transfer Protocol | 25 | Gửi email |
| POP3 | Post Office Protocol v3 | 110 | Nhận email (tải về xoá) |
| IMAP | Internet Message Access Protocol | 143 | Nhận email (đồng bộ) |
| DNS | Domain Name System | 53 | Phân giải tên miền → IP |
| DHCP | Dynamic Host Configuration Protocol | 67/68 | Cấp IP động |
| Telnet | — | 23 | Điều khiển từ xa (không mã hoá) |
| SSH | Secure Shell | 22 | Điều khiển từ xa (mã hoá) |

## 3.8. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP là giao thức cấp phát địa chỉ IP động cho thiết bị khi tham gia mạng. Hoạt động theo mô hình Client-Server.

Quy trình DORA (4 bước):

D - Discover: Client broadcast "Tôi cần IP!" (DHCPDISCOVER)

O - Offer: DHCP Server đề xuất 1 IP cho client (DHCPOFFER)

R - Request: Client đồng ý và xin cấp IP đó (DHCPREQUEST)

A - Acknowledge: Server xác nhận, cấp IP + Subnet Mask + Gateway + DNS (DHCPACK)

Lệnh kiểm tra trên Windows:

C:\> ipconfig          # Xem cấu hình IP
C:\> ipconfig /all     # Xem chi tiết kèm MAC
C:\> ipconfig /release # Trả IP về DHCP Server
C:\> ipconfig /renew   # Xin cấp lại IP

Khi DHCP Client và DHCP Server khác mạng, dùng ip helper-address:

Router(config)# interface <cổng mạng Client>
Router(config-if)# ip helper-address <IP DHCP Server>

## 3.9. DNS (Domain Name System)

DNS là hệ thống phân giải tên miền — dịch tên miền dễ nhớ (google.com) sang địa chỉ IP khó nhớ (142.250.74.14).

Các loại DNS Record:

A Record: Trỏ tên miền → IPv4

CNAME: Tên miền bí danh (alias) trỏ tới tên miền khác

MX Record: Mail Exchange — chỉ định mail server cho domain

TXT Record: Lưu thông tin văn bản (SPF, DKIM)

NS Record: Name Server — chỉ định DNS server quản lý domain

## 3.10. ARP & ICMP

ARP (Address Resolution Protocol):

Phân giải chiều ngược lại DNS: tìm địa chỉ MAC từ địa chỉ IP đã biết. Khi PC A muốn nói chuyện với PC B cùng mạng LAN, A chỉ biết IP của B → cần MAC để đóng frame.

A gửi ARP Request broadcast: "Ai có IP 192.168.1.5, cho tôi xin MAC!"

Tất cả máy trong mạng nhận request.

B (có IP trùng) trả ARP Reply unicast: "Tôi đây, MAC là XX:XX:XX:XX:XX:XX"

A lưu vào ARP Cache để lần sau không phải hỏi lại.

ICMP (Internet Control Message Protocol):

Giao thức báo lỗi hoạt động hợp nhất với IP. Các lệnh phổ biến:

ping: Gửi ICMP Echo Request → đích trả Echo Reply. Kiểm tra thông mạng.

traceroute / tracert: Liệt kê danh sách các Router (hop) mà gói tin đi qua để tới đích.

# CHƯƠNG 4: ĐỊA CHỈ IPv4 & KỸ THUẬT CHIA MẠNG CON (SUBNETTING)

Đây là chương quan trọng nhất về tính toán trong môn học. Học xong bạn sẽ tính được: từ 1 địa chỉ IP + prefix length → Network ID, Broadcast, dải host khả dụng, Subnet Mask.

## 4.1. Cấu trúc địa chỉ IPv4

Địa chỉ IPv4 dài 32 bit, được chia thành 4 octet (mỗi octet 8 bit), biểu diễn dạng thập phân (dotted-decimal), cách nhau bởi dấu chấm.

Ví dụ: 192.168.1.2

Nhị phân: 11000000.10101000.00000001.00000010
             192    .    168   .     1    .     2

Mỗi octet: 8 bit → giá trị thập phân 0 - 255

Địa chỉ IP gồm 2 phần: Network ID (phần mạng, các bit cực trái) và Host ID (phần máy, các bit cực phải). Ranh giới giữa 2 phần được xác định bởi Subnet Mask.

## 4.2. Phân lớp địa chỉ IP

| Lớp | Bit đầu | Octet 1 | Subnet Mask mặc định | Số NetID | Số Host/Net |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 0 | 1 - 126 | 255.0.0.0 (/8) | 126 | 16.777.214 |
| B | 10 | 128 - 191 | 255.255.0.0 (/16) | 16.384 | 65.534 |
| C | 110 | 192 - 223 | 255.255.255.0 (/24) | 2.097.152 | 254 |
| D | 1110 | 224 - 239 | — | — | Multicast |
| E | 1111 | 240 - 255 | — | — | Dự trữ |

⚠️ Cần nhớ • 127.x.x.x là Loopback (Localhost) — không gán cho máy, dùng để kiểm tra chính máy. • 127.0.0.1 = địa chỉ loopback mặc định. • Lớp A: 126 mạng (không phải 128) vì mất mạng 0.0.0.0 và 127.0.0.0 (loopback).

## 4.3. Dải IP Private (IP nội bộ)

IP Private là không gian địa chỉ dùng riêng trong tổ chức, không được định tuyến ra Internet công cộng. Nhà cung cấp Internet sẽ chặn các gói tin có IP Private. Trong mạng nội bộ, dùng IP Private + NAT để ra Internet.

| Lớp | Dải IP Private | Số lượng |
| --- | --- | --- |
| A | 10.0.0.0 → 10.255.255.255 | 16.777.216 |
| B | 172.16.0.0 → 172.31.255.255 | 1.048.576 |
| C | 192.168.0.0 → 192.168.255.255 | 65.536 |

Dải APIPA: Khi máy không nhận được IP từ DHCP Server, Windows tự gán IP 169.254.x.x — dấu hiệu mạng có vấn đề.

## 4.4. Subnet Mask & CIDR

Subnet Mask là số 32 bit dùng để xác định trong 1 địa chỉ IP, phần nào là Network, phần nào là Host. Bit Network = 1, Bit Host = 0.

CIDR (Classless Inter-Domain Routing) là cách viết tắt Subnet Mask bằng số bit 1 liên tiếp. VD: /24 = 24 bit Network = 255.255.255.0.

## 4.5. 3 loại địa chỉ trong 1 Subnet

1. Địa chỉ Network (Network ID): Tất cả bit phần Host = 0. Định danh cả dải mạng. KHÔNG gán cho thiết bị.

2. Địa chỉ Broadcast: Tất cả bit phần Host = 1. Gửi tới tất cả máy trong mạng. KHÔNG gán cho thiết bị.

3. Địa chỉ Host: Ít nhất 1 bit phần Host = 1 (nhưng không phải tất cả = 1). Địa chỉ khả dụng, gán được cho PC/Router.

## 4.6. Subnetting — Kỹ thuật chia mạng con

Nguyên tắc: Lấy (mượn) một số bit ở đầu phần Host ID để chuyển thành phần Network ID.

📐 Công thức tính cốt lõi Gọi n = số bit mượn (để chia subnet), m = số bit Host còn lại. • Số Subnet mới = 2^n • Số Host khả dụng/subnet = 2^m - 2 (trừ Network và Broadcast) • Bước nhảy (Block Size) = 256 - giá trị thập phân của Octet mượn cuối cùng Ví dụ: /26 (lớp C, mượn 2 bit, host còn 6 bit) • Số subnet = 2^2 = 4 • Số host/subnet = 2^6 - 2 = 62 • Block size = 256 - 192 = 64 → các Net ID kế tiếp: .0, .64, .128, .192

## 4.7. Ví dụ minh hoạ chi tiết

📌 Ví dụ 1: IP 192.168.1.2/24

Bước 1: SM 24 bit → 8 bit host → host rơi vào octet 4.

Bước 2: Octet 4 = 2 = 00000010 → có bit ≠ 0 → địa chỉ Host.

Bước 3: Network: bit host = 0 → octet 4 = 00000000 → 192.168.1.0/24

Bước 4: Broadcast: bit host = 1 → octet 4 = 11111111 = 255 → 192.168.1.255/24

Bước 5: Dải khả dụng: 192.168.1.1 → 192.168.1.254 (254 host)

📌 Ví dụ 2: IP 184.156.12.165/27

Bước 1: SM 27 bit → 5 bit host (cực phải, trong octet 4).

Bước 2: Octet 4 = 165 = 10100101. Bit host là 5 bit phải: 00101 ≠ 0 → địa chỉ Host.

Bước 3: Network: 5 bit host = 0 → octet 4 = 10100000 = 160 → 184.156.12.160/27

Bước 4: Broadcast: octet 4 = 10111111 = 191 → 184.156.12.191/27

Bước 5: Dải khả dụng: 184.156.12.161 → 184.156.12.190 (30 host)

📌 Ví dụ 3: IP 184.156.168.30/19

Bước 1: SM 19 bit → 13 bit host (cực phải, ở octet 3 và 4).

Bước 2: Octet 3 = 168 = 10101000. Bit host ở octet 3 là 5 bit phải: 01000 ≠ 0 → địa chỉ Host.

Bước 3: SM dạng nhị phân: 11111111.11111111.11100000.00000000 → 255.255.224.0

Bước 4: Network: bit host = 0 → octet 3 = 10100000 = 160, octet 4 = 0 → 184.156.160.0/19

Bước 5: Broadcast: octet 3 = 10111111 = 191, octet 4 = 255 → 184.156.191.255/19

Bước 6: Dải khả dụng: 184.156.160.1 → 184.156.191.254 (8190 host)

📌 Ví dụ 4: IP 175.25.37.110/28

Bước 1: SM 28 bit → 4 bit host (octet 4).

Bước 2: Octet 4 = 110 = 01101110. Bit host là 4 bit phải: 1110 ≠ 0 → địa chỉ Host.

Bước 3: Network: 4 bit host = 0 → octet 4 = 01100000 = 96 → 175.25.37.96/28

Bước 4: Broadcast: octet 4 = 01101111 = 111 → 175.25.37.111/28

Bước 5: Dải khả dụng: 175.25.37.97 → 175.25.37.110 (14 host). SM = 255.255.255.240

📌 Ví dụ 5: IP 163.128.170.0/19

Bước 1: SM 19 bit → 13 bit host (octet 3, 4).

Bước 2: Octet 3 = 170 = 10101010. Bit host ở octet 3 là 5 bit phải: 01010 ≠ 0 → địa chỉ Host.

Bước 3: SM = 255.255.224.0

Bước 4: Network: octet 3 = 10100000 = 160 → 163.128.160.0/19

Bước 5: Broadcast: octet 3 = 10111111 = 191, octet 4 = 255 → 163.128.191.255/19

Bước 6: Dải khả dụng: 163.128.160.1 → 163.128.191.254

📌 Ví dụ 6: Chia subnet

Cho mạng 139.12.0.0/16 (lớp B), chia thành 4 subnet.

Bước 1: Y = 4 = 2^X → X = 2 bit mượn. Subnet mask mới = 16 + 2 = 18 bit → /18

Bước 2: Số host/subnet = 2^(32-18) - 2 = 2^14 - 2 = 16.382 host

Bước 3: SM = 255.255.192.0

Bước 4: Bước nhảy = 256 - 192 = 64 (ở octet 3)

| Subnet | Network ID | Host đầu | Host cuối | Broadcast |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 139.12.0.0/18 | 139.12.0.1 | 139.12.63.254 | 139.12.63.255 |
| 2 | 139.12.64.0/18 | 139.12.64.1 | 139.12.127.254 | 139.12.127.255 |
| 3 | 139.12.128.0/18 | 139.12.128.1 | 139.12.191.254 | 139.12.191.255 |
| 4 | 139.12.192.0/18 | 139.12.192.1 | 139.12.255.254 | 139.12.255.255 |

💡 Quy trình 5 bước khi gặp bài subnetting 1. Đọc prefix → biết số bit Network. Tính số bit Host = 32 - prefix. 2. Xác định octet mượn (octet cuối có bit = 1 trong mask) và số bit host trong octet đó. 3. Đổi octet mượn của IP sang nhị phân, quan sát các bit host: • Tất cả = 0 → IP đã cho là Network • Tất cả = 1 → IP đã cho là Broadcast • Khác → IP đã cho là Host 4. Tính Network: bit host = 0. Tính Broadcast: bit host = 1. 5. Dải khả dụng: từ Network+1 đến Broadcast-1.

# CHƯƠNG 5: QUẢN TRỊ WINDOWS SERVER

## 5.1. Hệ điều hành mạng (NOS)

NOS (Network Operating System) là hệ điều hành mạng — ngoài chức năng HĐH bình thường, còn cung cấp dịch vụ mạng: chia sẻ file/máy in, quản lý tài khoản người dùng...

Đặc tính: Đa nhiệm (1 CPU, nhiều nhiệm vụ), đa xử lý (nhiều CPU), đa người dùng.

Phổ biến: UNIX, Novell Netware, Windows Server (NT, 2000, 2003, 2008, 2012, 2016, 2019, 2022).

## 5.2. User Account & Group

Mỗi lần dùng Windows cần có User Account gồm Username + Password. Hệ thống phân biệt người này với người khác, từ đó cấp quyền truy cập tài nguyên.

Khi user logon: Hệ thống xác minh tài khoản trong file SAM (Security Accounts Manager).

Administrator: Toàn quyền trên máy, quản lý tài nguyên và người dùng.

Guest: Truy xuất tài nguyên tạm thời. Mặc định bị Disable.

Các Group mặc định trong Windows:

| Group | Quyền |
| --- | --- |
| Administrators | Toàn quyền, không hạn chế. Quản lý tài khoản. |
| Backup Operators | Sao lưu & phục hồi dữ liệu, kể cả thư mục không có quyền. |
| Debugger Users | Gỡ lỗi hệ thống, tại chỗ hoặc từ xa. |
| HelpServiceGroups | Trung tâm giúp đỡ & hỗ trợ. |
| Guests | Quyền giống Users nhưng bị hạn chế thêm. |
| Remote Desktop Users | Truy cập máy tính từ xa qua RDP. |
| Net Config Users | Cấu hình & quản lý truy cập mạng. |
| Power Users | Shutdown máy chủ từ xa, chạy ứng dụng được phép. |
| Replicator | Hỗ trợ sao chép file trong domain. |
| Users | Sử dụng dịch vụ/ứng dụng được phép, không thay đổi hệ thống. |

## 5.3. Workgroup vs Domain

| Tiêu chí | Workgroup | Domain |
| --- | --- | --- |
| Mô hình | Peer-to-Peer | Client-Server |
| Vai trò máy | Bình đẳng | Phân rõ server/client |
| Quản trị | Từng máy tự quản | Tập trung tại DC |
| DB tài khoản | File SAM cục bộ | NTDS.DIT trên AD |
| Chứng thực | Máy cục bộ | Domain Controller |
| Bảo mật | Kém | Cao |
| Phù hợp | Mạng nhỏ | Công ty vừa/lớn |

## 5.4. Active Directory (AD)

Active Directory là dịch vụ thư mục của Microsoft, lưu trữ thông tin về tài nguyên mạng (File Server, Printer, User, Group, Web Server) và cho phép tra cứu/sử dụng.

Chức năng: Lưu danh sách tập trung tài khoản người dùng, mật khẩu, tài khoản máy tính.

Cung cấp Domain Controller (DC) — server chứng thực/logon.

Duy trì bảng chỉ mục giúp máy dò tìm nhanh tài nguyên.

Tạo tài khoản với quyền khác nhau. Chia nhỏ domain thành OU.

Các thành phần trong Directory Services:

Object: máy in, người dùng, server, trạm, thư mục dùng chung, dịch vụ mạng. Thành tố cơ bản nhất.

Attribute: mô tả đối tượng (mật khẩu, tên, IP).

Schema: định nghĩa danh sách thuộc tính cho mỗi loại object.

Container: 3 loại: Domain (đơn vị nòng cốt), Site (vị trí cục bộ/xa), OU (chứa user, group, máy tính).

Global Catalog: xác định vị trí object, tìm bằng tên và thuộc tính.

Domain Tree & Forest:

Domain Tree: Nhiều domain sắp xếp theo cấu trúc cây. Domain đầu = Root, domain sau = Child. VD: thbk.com → pm1.thbk.com.

Forest: Tập hợp các Domain Tree có quan hệ uỷ quyền cho nhau.

## 5.5. DCPROMO — Cài đặt Active Directory

DCPROMO (Active Directory Installation Wizard) dùng để:

Nâng cấp Standalone Server → Domain Controller (DC)

Hoặc giáng cấp DC → Standalone Server

Các bước cài đặt:

Start → Run → dcpromo → OK

Cảnh báo: DOS/Win95/WinNT SP3 trở trước bị loại khỏi AD → Next

Chọn "Domain in a new forest" (nếu tạo domain đầu)

Nhập tên DNS đầy đủ (vd: netclass.local)

Nhập tên NetBIOS (mặc định)

Chỉ định vị trí database AD + log file

Chỉ định thư mục SYSVOL (bắt buộc NTFS)

Nếu DNS chưa cài → chọn cài tự động

Nhập mật khẩu Directory Services Restore Mode

Tóm tắt → Next → cài đặt → Reboot

## 5.6. Group Policy (Chính sách nhóm)

Group Policy (gpedit.msc) là công cụ cấu hình chính sách cho máy và user. Có 2 nhánh:

Computer Configuration: Áp dụng cho toàn bộ người dùng trên máy, bất kể ai đăng nhập.

User Configuration: Áp dụng cho tài khoản đang sử dụng.

Password Policy (mặc định):

| Thông số | Mặc định |
| --- | --- |
| Enforce password history | 24 lần không trùng |
| Maximum password age | 42 ngày |
| Minimum password age | 1 ngày |
| Minimum password length | 7 ký tự |
| Password must meet complexity | Yes |
| Store passwords using reversible encryption | No |

Account Lockout Policy:

Account Lockout Threshold: Số lần đăng nhập sai → khoá (vd: 5).

Account Lockout Duration: Thời gian khoá (mặc định 30 phút nếu Threshold được set).

Reset Lockout Counter After: Thời gian đếm lại số lần sai (mặc định 30 phút).

## 5.7. NTFS Permission

Từ Windows XP Professional, Microsoft bổ sung tính năng bảo mật cấp độ folder/file, chỉ có trên partition NTFS. Chuyển đổi FAT/FAT32 → NTFS:

C:\> convert <ổ đĩa>: /fs:ntfs

Các quyền NTFS phổ biến:

| Quyền | Mô tả |
| --- | --- |
| Traverse Folder / Execute File | Duyệt thư mục, chạy file chương trình |
| List Folder / Read Data | Liệt kê nội dung, đọc dữ liệu |
| Read Attributes | Đọc thuộc tính |
| Read Extended Attributes | Đọc thuộc tính mở rộng |
| Create File / Write Data | Tạo file mới, ghi dữ liệu |
| Create Folder / Append Data | Tạo thư mục con, chèn thêm dữ liệu |
| Write Attributes | Thay đổi thuộc tính |
| Write Extended Attributes | Thay đổi thuộc tính mở rộng |
| Delete Subfolders and Files | Xoá thư mục con và tập tin |
| Delete | Xoá tập tin |
| Read Permissions | Đọc quyền đã gán |
| Change Permissions | Thay đổi quyền |
| Take Ownership | Tước quyền sở hữu |

ℹ️ NTFS vs Share Permission Share Permission: chỉ áp dụng khi truy cập qua mạng. NTFS Permission: áp dụng cả khi truy cập mạng VÀ đăng nhập trực tiếp (local). NTFS chi tiết và bảo mật hơn.

## 5.8. Disk Quota

Disk Quota giúp admin cấp dung lượng ổ cứng tối đa cho từng user cục bộ, tránh lãng phí. Quota chỉ set cho từng partition (không set cả ổ cứng).

⚠️ Lưu ý Nếu chỉ bật "Enable quota management" mà KHÔNG check "Deny disk space to users exceeding quota limit" → user vẫn có thể ghi vượt dung lượng (chỉ bị cảnh báo). Phải check cả 2 ô mới chặn được thật.

## 5.9. Nén & Mã hoá thư mục

Nén thư mục (Compression):

Right click thư mục → Properties → Advanced → check "Compress contents to save disk space". Thư mục nén có icon chữ màu xanh dương. Trình nén hoạt động ngầm — user vẫn mở/đọc/lưu file bình thường.

Mã hoá thư mục (Encryption - EFS):

Right click thư mục → Properties → Advanced → check "Encrypt contents to secure data". Thư mục mã hoá có icon màu xanh lá. Chỉ tài khoản đã mã hoá mới làm việc được với thư mục đó.

# CHƯƠNG 6: ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY (CLOUD COMPUTING)

## 6.1. Khái niệm điện toán đám mây

Định nghĩa NIST SP 800-145 "Điện toán đám mây là mô hình cho phép truy cập mạng thuận tiện, phổ biến và theo yêu cầu đến một tập hợp tài nguyên tính toán có thể cấu hình và được chia sẻ (mạng, máy chủ, bộ nhớ, ứng dụng và dịch vụ). Các tài nguyên này có thể được cấp phát và thu hồi nhanh chóng với nỗ lực quản lý tối thiểu hoặc ít cần tương tác với nhà cung cấp dịch vụ."

Nói đơn giản: điện toán đám mây biến tài nguyên CNTT thành một "dịch vụ tiện ích". Thay vì tự mua máy chủ, cài đặt, vận hành — người dùng chỉ cần kết nối Internet để sử dụng tài nguyên khi cần và trả phí theo mức sử dụng.

🏠 Ví dụ đời thường Thay vì mua máy giặt về nhà (sở hữu), bạn đi tiệm giặt và trả tiền theo số kg quần áo (dịch vụ). Cloud cũng vậy: thay vì mua server đắt tiền, bạn thuê AWS/Azure và trả tiền theo giờ sử dụng. Gmail, Google Drive, Microsoft 365, Zoom, Netflix — tất cả đều là Cloud.

## 6.2. Lịch sử phát triển

1961: Giáo sư John McCarthy (MIT) dự báo năng lực tính toán sẽ được cung cấp như dịch vụ tiện ích.

1970-1990: Mô hình time-sharing, grid computing — nhưng giới hạn bởi hạ tầng mạng và chi phí.

2006: Amazon ra mắt EC2 — máy chủ ảo pay-as-you-go. Bước ngoặt cloud hiện đại.

2008: Google Cloud Platform ra mắt.

2010: Microsoft Azure ra mắt.

Hiện nay: Cloud hỗ trợ Big Data, AI/ML, IoT, Blockchain, Edge Computing.

## 6.3. So sánh với mô hình truyền thống (On-premise)

| Tiêu chí | On-premise | Cloud Computing |
| --- | --- | --- |
| Đầu tư ban đầu | Cao, mua sắm hạ tầng | Thấp, trả theo nhu cầu |
| Thời gian triển khai | Hàng tuần/tháng | Vài phút/giờ |
| Mở rộng tài nguyên | Khó, mua thêm thiết bị | Dễ, co giãn tức thì |
| Quản trị | Doanh nghiệp tự vận hành | Nhà cung cấp lo hạ tầng |
| Bảo mật | Doanh nghiệp toàn quyền | Chia sẻ trách nhiệm |
| Truy cập | Hạn chế nội bộ | Toàn cầu, mọi thiết bị |
| Chi phí | CapEx (vốn) | OpEx (vận hành) |

## 6.4. 5 đặc trưng cơ bản của Cloud (theo NIST)

1. On-demand Self-Service: Khách hàng tự cấp phát tài nguyên qua portal (AWS Console) mà không cần nhân viên hỗ trợ.

2. Broad Network Access: Truy cập mọi lúc, mọi nơi qua Internet, trên mọi thiết bị.

3. Resource Pooling: Tài nguyên tập trung, ảo hóa, phân bổ linh hoạt cho nhiều khách hàng (multi-tenant).

4. Rapid Elasticity: Tài nguyên tăng/giảm nhanh theo nhu cầu. Quá tải → tự thêm server; rảnh → tự thu hồi.

5. Measured Service: Hệ thống đo lường mức sử dụng → tính phí Pay-as-you-go như đồng hồ điện/nước.

## 6.5. Các mô hình dịch vụ (Service Models)

### 6.5.1. IaaS (Infrastructure as a Service)

Cung cấp thành phần hạ tầng cơ bản: máy chủ ảo, lưu trữ, mạng. Nhà cung cấp lo phần cứng, mạng, ảo hóa. Khách hàng toàn quyền cài HĐH, phần mềm, ứng dụng.

Ưu: Linh hoạt cao, không cần đầu tư phần cứng.

Nhược: Đòi hỏi năng lực quản trị kỹ thuật lớn.

Ví dụ: Amazon EC2, Google Compute Engine, Azure VM.

### 6.5.2. PaaS (Platform as a Service)

Nhà cung cấp lo cả môi trường phát triển và triển khai ứng dụng. Lập trình viên chỉ việc code và deploy.

Ưu: Rút ngắn thời gian phát triển, giảm vận hành, phù hợp Agile/DevOps.

Nhược: Tùy biến không cao, phụ thuộc framework nền tảng.

Ví dụ: Google App Engine, AWS Elastic Beanstalk, Heroku.

### 6.5.3. SaaS (Software as a Service)

Tầng cao nhất. Khách hàng dùng trực tiếp phần mềm hoàn chỉnh qua Internet. Không cần lo gì cả.

Ưu: Tiện lợi, chi phí thấp, tiếp cận rộng.

Nhược: Tùy biến hạn chế, phụ thuộc nhà cung cấp (vendor lock-in).

Ví dụ: Gmail, Google Drive, Microsoft 365, Salesforce CRM, Zoom.

🏠 Ví dụ đời thường IaaS = thuê đất trống, tự xây nhà, tự nội thất. PaaS = thuê căn hộ đã có sẵn, chỉ việc mang đồ dùng cá nhân vào. SaaS = thuê khách sạn, vào ở ngay, đồ đạc sẵn sàng, chỉ cần xách vali.

## 6.6. Các mô hình triển khai (Deployment Models)

### 6.6.1. Public Cloud (Đám mây công cộng)

Toàn bộ hạ tầng thuộc nhà cung cấp (AWS, Azure, GCP), phân phối tới nhiều khách hàng qua Internet.

Ưu: Chi phí thấp, mở rộng nhanh, kho dịch vụ đa dạng.

Nhược: Lo ngại bảo mật (dùng chung hạ tầng).

### 6.6.2. Private Cloud (Đám mây riêng)

Thiết kế riêng cho 1 tổ chức. Có thể xây tại datacenter nội bộ hoặc thuê bên thứ 3.

Ưu: Kiểm soát tuyệt đối, tùy chỉnh bảo mật, tuân thủ pháp lý.

Nhược: Chi phí đầu tư và vận hành lớn.

Phù hợp: ngân hàng, y tế, chính phủ.

### 6.6.3. Hybrid Cloud (Đám mây lai)

Kết hợp Public + Private. Dữ liệu nhạy cảm → Private. Website bán hàng → Public.

Ưu: Cân bằng chi phí và bảo mật.

Nhược: Phức tạp quản trị, cần tích hợp 2 môi trường.

### 6.6.4. Community Cloud (Đám mây cộng đồng)

Hạ tầng phục vụ nhóm tổ chức có cùng lợi ích — trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan chính phủ.

Ưu: Chia sẻ chi phí, đồng bộ tiêu chuẩn.

Nhược: Ít phổ biến, đòi hỏi hợp tác.

## 6.7. Xu hướng Multi-cloud

Nhiều doanh nghiệp không chỉ chọn 1 nhà cung cấp mà kết hợp nhiều nền tảng — đó là multi-cloud. Lợi ích: tránh phụ thuộc (vendor lock-in), khai thác thế mạnh riêng từng nền tảng, đa dạng hóa rủi ro.

💡 Hay bị hỏi • "Mô hình nào Gmail thuộc?" → SaaS • "Mô hình nào Amazon EC2 thuộc?" → IaaS • "Mô hình nào Google App Engine thuộc?" → PaaS • "Cloud nào doanh nghiệp tự xây?" → Private • "Cloud kết hợp Public + Private?" → Hybrid • "Đặc trưng nào tính tiền theo mức sử dụng?" → Measured Service • "Lợi ích tài chính lớn nhất?" → CapEx → OpEx

# PHỤ LỤC A: BẢNG TRA NHANH SUBNET MASK

Bảng tra cứu Subnet Mask theo ký pháp CIDR, số bit Host, số Host khả dụng:

| CIDR | Mask thập phân | Bit host | Số host khả dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| /8 | 255.0.0.0 | 24 | 16.777.214 |
| /16 | 255.255.0.0 | 16 | 65.534 |
| /24 | 255.255.255.0 | 8 | 254 |
| /25 | 255.255.255.128 | 7 | 126 |
| /26 | 255.255.255.192 | 6 | 62 |
| /27 | 255.255.255.224 | 5 | 30 |
| /28 | 255.255.255.240 | 4 | 14 |
| /29 | 255.255.255.248 | 3 | 6 |
| /30 | 255.255.255.252 | 2 | 2 |
| /31 | 255.255.255.254 | 1 | 0 (point-to-point) |
| /32 | 255.255.255.255 | 0 | 1 (1 host duy nhất) |

Bảng tra nhanh giá trị 8 bit:

| Bit | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vị trí | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
| Cộng dồn | 128 | 192 | 224 | 240 | 248 | 252 | 254 | 255 |
| Số bit mượn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Khi mượn 1 bit → mask octet = 128. 2 bit = 192. 3 bit = 224. 4 bit = 240. 5 bit = 248. 6 bit = 252. 7 bit = 254. 8 bit = 255.

# PHỤ LỤC B: 100 CÂU TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN

Tổng hợp 100 câu trắc nghiệm môn Nhập môn Mạng máy tính, chia 5 chương. Mỗi câu có đáp án và giải thích ngắn gọn.

## CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Câu 1. Mạng máy tính là gì?

A. Tập hợp các máy tính độc lập

B. Tập hợp các máy tính kết nối qua môi trường truyền dẫn để chia sẻ tài nguyên

C. Hệ thống phần mềm dùng chung

D. Một siêu máy tính kết nối nhiều màn hình

→ Đáp án: B. Mạng máy tính là tập hợp các máy tính và thiết bị kết nối qua môi trường truyền dẫn nhằm trao đổi thông tin và chia sẻ tài nguyên.

Câu 2. Phân loại mạng theo khoảng cách địa lý gồm những loại chính nào?

A. LAN, MAN, WAN

B. Client, Server, Peer

C. Ring, Star, Bus

D. TCP, UDP, IP

→ Đáp án: A. Theo khoảng cách: PAN (cá nhân), LAN (cục bộ), MAN (đô thị), WAN (diện rộng), GAN (toàn cầu).

Câu 3. Mạng LAN phù hợp nhất để triển khai trong phạm vi nào?

A. Một quốc gia

B. Một lục địa

C. Một văn phòng hoặc tòa nhà

D. Toàn cầu

→ Đáp án: C. LAN (Local Area Network) kết nối máy tính trong vòng bán kính hẹp vài trăm mét — văn phòng, tòa nhà, trường học.

Câu 4. Đặc điểm nổi bật của mạng WAN là gì?

A. Phạm vi hẹp, tốc độ rất cao

B. Tốc độ phụ thuộc đường truyền, kết nối khoảng cách rất lớn

C. Chỉ dùng cáp đồng

D. Không thể kết nối Internet

→ Đáp án: B. WAN kết nối phạm vi quốc gia/lục địa, tốc độ phụ thuộc viễn thông, độ trễ cao. Internet là WAN lớn nhất.

Câu 5. Trong mô hình mạng Peer-to-Peer (Workgroup), các máy tính có vai trò như thế nào?

A. Máy chủ điều khiển máy khách

B. Hoàn toàn bình đẳng, vừa là client vừa là server

C. Chỉ nhận dữ liệu, không chia sẻ

D. Bắt buộc phải có Domain Controller

→ Đáp án: B. Workgroup: các máy bình đẳng, mỗi máy vừa là client vừa là server, không có máy chủ chuyên dụng.

Câu 6. Nhược điểm lớn nhất của mô hình Workgroup là gì?

A. Chi phí đầu tư phần cứng cao

B. Cài đặt phức tạp

C. Bảo mật kém, khó quản lý tập trung khi mạng lớn

D. Phải dùng hệ điều hành Windows Server

→ Đáp án: C. Workgroup không có quản lý tập trung, bảo mật kém, chỉ phù hợp mạng <15 máy.

Câu 7. Trong môi trường Windows Workgroup, cơ sở dữ liệu tài khoản người dùng được lưu tại đâu?

A. Tập tin NTDS.DIT

B. Tập tin SAM trên từng máy cục bộ

C. Máy chủ DNS

D. Active Directory

→ Đáp án: B. Workgroup dùng file SAM (Security Accounts Manager) cục bộ trên từng máy để chứng thực người dùng.

Câu 8. Mô hình Client-Server (Domain) có ưu điểm gì vượt trội so với Peer-to-Peer?

A. Không cần máy chủ

B. Chi phí cực thấp

C. Quản lý bảo mật tập trung, toàn vẹn dữ liệu cao

D. Dễ bị virus tấn công hơn

→ Đáp án: C. Domain có Domain Controller + Active Directory quản lý tập trung, bảo mật cao, toàn vẹn dữ liệu.

Câu 9. Thiết bị nào bắt buộc phải có để tạo thành một Domain trong mạng Microsoft?

A. Hub

B. Switch

C. Domain Controller

D. Modem

→ Đáp án: C. Domain Controller (DC) là máy chủ điều khiển vùng, chứng thực người dùng và quản lý tài nguyên.

Câu 10. Dịch vụ cốt lõi dùng để quản lý người dùng và tài nguyên tập trung trong mạng Domain là gì?

A. FTP

B. Active Directory

C. HTTP

D. DHCP

→ Đáp án: B. Active Directory (AD) là dịch vụ thư mục lưu trữ thông tin tài nguyên và tài khoản, quản lý tập trung.

Câu 11. Cấu trúc mạng (Topology) dạng Star (Hình sao) sử dụng thiết bị trung tâm nào?

A. Terminator

B. Dây cáp trục chính (Backbone)

C. Hub hoặc Switch

D. Router

→ Đáp án: C. Star topology dùng Hub/Switch làm trung tâm, các máy nối vào theo hình sao.

Câu 12. Cấu trúc mạng nào dễ bị sụp đổ toàn hệ thống nhất nếu thiết bị trung tâm bị hỏng?

A. Bus Topology

B. Ring Topology

C. Star Topology

D. Mesh Topology

→ Đáp án: C. Star topology phụ thuộc hoàn toàn vào Hub/Switch trung tâm. Nếu trung tâm hỏng → toàn mạng sập.

Câu 13. Đơn vị đo lường tốc độ truyền dữ liệu cơ bản trong mạng là gì?

A. Byte/s (Bps)

B. Bit trên giây (bps)

C. Hertz (Hz)

D. Mhz

→ Đáp án: B. Tốc độ mạng đo bằng bit trên giây (bps) — lưu ý: 1 Byte = 8 bit.

Câu 14. Intranet là gì?

A. Mạng nội bộ của một tổ chức sử dụng công nghệ Internet

B. Mạng kết nối toàn cầu

C. Mạng dùng riêng cho các ngân hàng

D. Mạng vệ tinh

→ Đáp án: A. Intranet là mạng nội bộ tổ chức dùng công nghệ Internet (TCP/IP, Web) nhưng không public ra ngoài.

Câu 15. Ký hiệu 'NIC' trong mạng máy tính có nghĩa là gì?

A. Network Internal Card

B. Network Interface Card (Card mạng)

C. Node Internet Connection

D. Network Interconnect Cable

→ Đáp án: B. NIC = Network Interface Card, card giao tiếp mạng, có địa chỉ MAC duy nhất.

Câu 16. Mạng ARPANET ra đời năm nào?

A. 1960

B. 1970

C. 1980

D. 1990

→ Đáp án: B. ARPANET ra đời năm 1970, là mạng chuyển mạch gói đầu tiên, tiền thân của Internet.

Câu 17. Topology nào đắt tiền nhất nhưng an toàn nhất?

A. Bus

B. Ring

C. Star

D. Mesh

→ Đáp án: D. Mesh: mỗi máy nối với tất cả máy còn lại → nhiều đường dự phòng → an toàn nhưng đắt (n(n-1)/2 dây).

Câu 18. Mạng nào kết nối trong phạm vi một thành phố?

A. LAN

B. MAN

C. WAN

D. PAN

→ Đáp án: B. MAN (Metropolitan Area Network) kết nối các LAN trong phạm vi một thành phố (<100km).

Câu 19. Internet chính thức ra đời năm nào khi DARPA yêu cầu dùng TCP/IP?

A. 1970

B. 1980

C. 1983

D. 1995

→ Đáp án: C. Năm 1983, DARPA yêu cầu mọi máy kết nối ARPANET phải dùng TCP/IP → Internet chính thức ra đời.

Câu 20. Topology Bus có ưu điểm gì?

A. An toàn nhất

B. Ít cáp, dễ lắp đặt, giá rẻ

C. Tốc độ cao nhất

D. Dễ cô lập lỗi

→ Đáp án: B. Bus topology dùng 1 đường trục chính → ít cáp, dễ lắp, rẻ. Nhưng hỏng 1 đoạn → toàn mạng sập.

## CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG & THIẾT BỊ

Câu 1. Loại cáp mạng nào không bị ảnh hưởng bởi nhiễu sóng điện từ (EMI)?

A. Cáp đồng trục

B. Cáp UTP

C. Cáp quang

D. Cáp STP

→ Đáp án: C. Cáp quang truyền bằng ánh sáng trong lõi thủy tinh → hoàn toàn miễn nhiễm nhiễu điện từ.

Câu 2. Chuẩn bấm cáp T568B bắt đầu bằng cặp màu nào?

A. Trắng Xanh lá - Xanh lá

B. Trắng Cam - Cam

C. Trắng Nâu - Nâu

D. Trắng Xanh dương - Xanh dương

→ Đáp án: B. T568B: Trắng Cam - Cam - Trắng Xanh lá - Xanh dương - Trắng Xanh dương - Xanh lá - Trắng Nâu - Nâu.

Câu 3. Cáp UTP khác cáp STP ở điểm nào?

A. UTP dùng lõi quang, STP dùng lõi đồng

B. UTP không có lớp bọc bạc chống nhiễu, STP thì có

C. UTP có 4 cặp dây, STP có 8 cặp dây

D. UTP dùng cho mạng WAN, STP dùng cho mạng LAN

→ Đáp án: B. UTP (Unshielded) không có vỏ bọc kim loại; STP (Shielded) có lớp bạc chống nhiễu điện từ.

Câu 4. Cáp thẳng (Straight-through) được sử dụng trong trường hợp kết nối nào?

A. PC nối với PC

B. Switch nối với Switch

C. PC nối với Switch

D. Router nối với Router

→ Đáp án: C. Cáp thẳng (B-B hoặc A-A) nối 2 thiết bị KHÁC loại: PC-Switch, Switch-Router.

Câu 5. Địa chỉ MAC có độ dài bao nhiêu bit?

A. 16 bit

B. 32 bit

C. 48 bit

D. 64 bit

→ Đáp án: C. Địa chỉ MAC dài 48 bit (6 octet), biểu diễn dạng hex (vd: E7:96:C9:F4:00:1A).

Câu 6. Địa chỉ MAC được ghi sẵn ở đâu?

A. Trong CPU

B. Trong RAM

C. Trong Card mạng (NIC)

D. Trong Ổ cứng

→ Đáp án: C. MAC được nhà sản xuất nạp sẵn vào NIC (card mạng) — không thay đổi.

Câu 7. Thiết bị mạng nào hoạt động bằng cách nhận gói tin ở một cổng và đẩy ra tất cả các cổng còn lại (Broadcast)?

A. Switch

B. Router

C. Hub

D. Firewall

→ Đáp án: C. Hub broadcast ra mọi cổng → miền đụng độ lớn. Hub thuộc tầng 1 OSI.

Câu 8. Switch thông minh hơn Hub ở điểm nào?

A. Gửi dữ liệu ra mọi cổng

B. Chỉ hoạt động ở tầng Network

C. Có khả năng đọc địa chỉ MAC và chuyển dữ liệu đến đúng cổng đích

D. Chống được mọi loại virus

→ Đáp án: C. Switch đọc MAC đích, tra MAC Table, gửi chỉ ra cổng đích (unicast) — chia nhỏ collision domain.

Câu 9. Bảng MAC (MAC Table) được lưu trữ và sử dụng bởi thiết bị nào?

A. Hub

B. Switch

C. Repeater

D. Modem

→ Đáp án: B. Switch học MAC qua frame nhận được, lưu vào MAC Table để chuyển mạch.

Câu 10. Thiết bị nào có chức năng kết nối các mạng (Subnet/LAN) khác nhau và định tuyến đường đi cho gói tin?

A. Switch

B. Hub

C. Router

D. Bridge

→ Đáp án: C. Router thuộc tầng 3, dùng IP và Routing Table để định tuyến giữa các mạng khác nhau.

Câu 11. Miền đụng độ (Collision Domain) lớn nhất xảy ra khi dùng thiết bị nào làm trung tâm?

A. Switch

B. Router

C. Access Point

D. Hub

→ Đáp án: D. Hub broadcast ra mọi cổng → tất cả cổng chung 1 collision domain lớn.

Câu 12. Để mở rộng khoảng cách truyền tín hiệu trên cáp đồng mà không làm suy hao, người ta dùng thiết bị gì?

A. Repeater (Bộ tiếp sóng)

B. Gateway

C. Firewall

D. DNS Server

→ Đáp án: A. Repeater khuếch đại và định thời lại tín hiệu ở tầng 1 để truyền xa hơn 100m.

Câu 13. Thiết bị nào ngăn chặn hiệu quả các gói tin Broadcast (quảng bá) lan truyền sang mạng khác?

A. Hub

B. Switch Layer 2

C. Bridge

D. Router

→ Đáp án: D. Router không forward broadcast → chia miền broadcast, cách ly các mạng.

Câu 14. Cáp mạng CAT5e có thể truyền tối đa với tốc độ bao nhiêu (lý thuyết)?

A. 10 Mbps

B. 100 Mbps

C. 1000 Mbps (1 Gbps)

D. 10 Gbps

→ Đáp án: C. Cat 5e hỗ trợ 1 Gbps (1000 Mbps) — phổ biến nhất trong LAN hiện nay.

Câu 15. Cổng kết nối vật lý dùng cho cáp xoắn đôi trên Switch/PC được gọi là cổng gì?

A. RJ-11

B. RJ-45

C. USB

D. COM

→ Đáp án: B. RJ-45 (Registered Jack 45) có 8 chân, dùng cho cáp xoắn đôi UTP/STP.

Câu 16. Trong cáp xoắn đôi, tại sao các sợi dây lại được xoắn vào nhau từng cặp?

A. Để tiết kiệm chiều dài dây

B. Để tăng độ bền cơ học

C. Để chống nhiễu điện từ chéo (Crosstalk)

D. Để dễ phân biệt màu sắc

→ Đáp án: C. Xoắn cặp dây triệt tiêu nhiễu điện từ gây ra bởi môi trường và giữa các cặp với nhau.

Câu 17. Khi hai máy tính gửi tín hiệu cùng lúc trên một đoạn cáp dùng chung, hiện tượng gì sẽ xảy ra?

A. Đụng độ (Collision)

B. Cộng hưởng tín hiệu

C. Tăng gấp đôi tốc độ mạng

D. Broadcast Storm

→ Đáp án: A. Collision xảy ra khi 2 máy gửi cùng lúc trên cùng collision domain → cả hai phải dừng và gửi lại.

Câu 18. Thiết bị Gateway dùng để làm gì?

A. Nối dài cáp mạng

B. Chuyển đổi giao thức giữa hai mạng hoàn toàn khác biệt nhau

C. Phân giải tên miền

D. Cấp địa chỉ IP động

→ Đáp án: B. Gateway chuyển đổi giữa các giao thức khác nhau (vd: IP ↔ IPX, IP ↔ SNA).

Câu 19. Bảng định tuyến (Routing Table) được lưu trữ trên thiết bị nào?

A. Switch

B. Router

C. Hub

D. PC

→ Đáp án: B. Router dùng Routing Table để chọn đường đi tốt nhất cho gói tin.

Câu 20. Repeater hoạt động ở tầng nào của mô hình OSI?

A. Tầng 1 (Physical)

B. Tầng 2 (Data Link)

C. Tầng 3 (Network)

D. Tầng 4 (Transport)

→ Đáp án: A. Repeater chỉ khuếch đại tín hiệu vật lý → tầng 1 (Physical Layer).

## CHƯƠNG 3: OSI & TCP/IP

Câu 1. Mô hình tham chiếu OSI bao gồm mấy tầng?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

→ Đáp án: D. OSI có 7 tầng: Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical.

Câu 2. Tầng thấp nhất của mô hình OSI (Tầng 1) là tầng nào?

A. Data Link

B. Network

C. Transport

D. Physical

→ Đáp án: D. Tầng 1 = Physical, truyền bit nhị phân qua cáp/sóng.

Câu 3. Đơn vị dữ liệu (PDU) tại tầng Network (Tầng 3) của mô hình OSI gọi là gì?

A. Frame

B. Packet (Gói tin)

C. Segment

D. Bit

→ Đáp án: B. Tầng 3 - Network: PDU là Packet. Tầng 4: Segment. Tầng 2: Frame. Tầng 1: Bit.

Câu 4. Giao thức IP (Internet Protocol) hoạt động ở tầng nào của OSI?

A. Tầng 2 (Data Link)

B. Tầng 3 (Network)

C. Tầng 4 (Transport)

D. Tầng 7 (Application)

→ Đáp án: B. IP hoạt động ở tầng 3 (Network) — định tuyến gói tin, cấp địa chỉ logic.

Câu 5. Chức năng chính của tầng Transport (Giao vận) là gì?

A. Định tuyến đường đi

B. Đảm bảo truyền tải dữ liệu đầu cuối (End-to-end)

C. Mã hóa dữ liệu

D. Cấp phát IP

→ Đáp án: B. Tầng 4 - Transport đảm bảo truyền tải End-to-End: cắt segment, đánh số, sửa lỗi.

Câu 6. Giao thức nào thiết lập 'Bắt tay 3 bước' để đảm bảo tính tin cậy cao khi truyền dữ liệu?

A. UDP

B. ICMP

C. TCP

D. ARP

→ Đáp án: C. TCP dùng 3-way handshake (SYN → SYN-ACK → ACK) trước khi truyền dữ liệu.

Câu 7. Giao thức UDP (User Datagram Protocol) có đặc điểm gì nổi bật?

A. Đảm bảo không mất gói tin

B. Truyền tải rất chậm

C. Truyền tải nhanh, không cần thiết lập kết nối trước, có thể mất gói

D. Yêu cầu phải xác nhận khi nhận đủ gói tin

→ Đáp án: C. UDP không kết nối, không ACK, gửi ngay — nhanh nhưng có thể mất gói. Dùng cho streaming, game.

Câu 8. Giao thức nào hoạt động ở tầng Application dùng để lướt Web?

A. FTP

B. HTTP/HTTPS

C. SMTP

D. DNS

→ Đáp án: B. HTTP/HTTPS (port 80/443) — giao thức web.

Câu 9. Giao thức phân giải từ tên miền (VD: google.com) sang địa chỉ IP là gì?

A. DHCP

B. ARP

C. ICMP

D. DNS

→ Đáp án: D. DNS (Domain Name System) phân giải tên miền → IP.

Câu 10. Giao thức phân giải từ địa chỉ IP sang địa chỉ vật lý MAC là gì?

A. ARP

B. DHCP

C. FTP

D. Telnet

→ Đáp án: A. ARP (Address Resolution Protocol) tìm MAC từ IP đã biết.

Câu 11. Lệnh ping kiểm tra kết nối mạng sử dụng giao thức nào?

A. TCP

B. UDP

C. ICMP

D. IGMP

→ Đáp án: C. Ping dùng ICMP Echo Request/Reply để kiểm tra thông mạng.

Câu 12. Quá trình nén và mã hóa định dạng dữ liệu diễn ra ở tầng nào trong mô hình OSI?

A. Tầng 7 (Application)

B. Tầng 6 (Presentation)

C. Tầng 5 (Session)

D. Tầng 4 (Transport)

→ Đáp án: B. Tầng 6 - Presentation: định dạng, mã hóa (SSL/TLS), nén dữ liệu.

Câu 13. Mô hình TCP/IP chuẩn thực tế (DoD Model) có bao nhiêu tầng?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7

→ Đáp án: A. TCP/IP có 4 tầng: Application, Transport, Internet, Network Access.

Câu 14. Trong mô hình TCP/IP, tầng Internet tương ứng với tầng nào trong mô hình OSI?

A. Data Link

B. Physical

C. Network

D. Transport

→ Đáp án: C. Tầng Internet của TCP/IP = tầng Network (3) của OSI — chạy IP, ICMP, ARP.

Câu 15. Tầng Data Link (Tầng 2) sử dụng loại địa chỉ nào để truyền khung dữ liệu (Frame)?

A. Địa chỉ IP

B. Địa chỉ MAC

C. Tên miền

D. Port Number

→ Đáp án: B. Tầng 2 - Data Link dùng địa chỉ MAC (vật lý) để đóng Frame.

Câu 16. Cổng mặc định (Port Default) của dịch vụ Web (HTTP) là bao nhiêu?

A. 21

B. 25

C. 80

D. 443

→ Đáp án: C. HTTP port 80, HTTPS port 443.

Câu 17. Cổng mặc định của dịch vụ truyền tải tập tin (FTP) là bao nhiêu?

A. 21

B. 23

C. 53

D. 80

→ Đáp án: A. FTP port 21 (control), port 20 (data).

Câu 18. Giao thức cấp phát địa chỉ IP động cho máy trạm là gì?

A. DNS

B. DHCP

C. ARP

D. RDP

→ Đáp án: B. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) cấp IP động qua quy trình DORA.

Câu 19. Giao thức gửi Email đi (Outgoing Mail) chuẩn là gì?

A. POP3

B. IMAP

C. SMTP

D. SNMP

→ Đáp án: C. SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) port 25 — gửi email đi.

Câu 20. Khi gói tin đi từ tầng Application xuống tầng Physical, dữ liệu sẽ được xử lý như thế nào?

A. Tháo gói (Decapsulation)

B. Đóng gói (Encapsulation) thêm các Header

C. Xóa bớt dữ liệu

D. Mã hóa hoàn toàn thành quang học

→ Đáp án: B. Đi xuống: đóng gói — mỗi tầng thêm Header (tầng 2 thêm cả Trailer). Đi lên: tháo gói.

## CHƯƠNG 4: IPv4 & SUBNETTING

Câu 1. Địa chỉ IPv4 có tổng chiều dài bao nhiêu bit?

A. 16 bit

B. 32 bit

C. 64 bit

D. 128 bit

→ Đáp án: B. IPv4 dài 32 bit, chia 4 octet (mỗi octet 8 bit). IPv6 dài 128 bit.

Câu 2. Cấu trúc địa chỉ IPv4 được chia thành bao nhiêu Octet (mỗi Octet 8 bit)?

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

→ Đáp án: B. IPv4 chia 4 octet, mỗi octet 8 bit, giá trị 0-255, cách nhau bởi dấu chấm.

Câu 3. Địa chỉ IP được chia làm hai phần chính nào?

A. MAC ID và Host ID

B. Network ID và Host ID

C. Subnet Mask và Default Gateway

D. Domain và IP

→ Đáp án: B. IP = Network ID (phần mạng, cực trái) + Host ID (phần máy, cực phải). Ranh giới do Subnet Mask quy định.

Câu 4. Lớp mạng (Class) nào hỗ trợ số lượng Host tối đa lớn nhất?

A. Lớp A

B. Lớp B

C. Lớp C

D. Lớp D

→ Đáp án: A. Lớp A: 2^24 - 2 = 16.777.214 host/network — nhiều nhất.

Câu 5. Dải địa chỉ IP từ 192.168.0.0 đến 192.168.255.255 thuộc lớp IP nào?

A. Lớp A

B. Lớp B

C. Lớp C

D. Lớp E

→ Đáp án: C. 192.x thuộc lớp C (192-223). Dải 192.168.x.x là IP Private lớp C.

Câu 6. Subnet Mask mặc định của lớp C là gì?

A. 255.0.0.0

B. 255.255.0.0

C. 255.255.255.0

D. 255.255.255.255

→ Đáp án: C. Lớp C mặc định: 255.255.255.0 (/24) — 3 octet Network, 1 octet Host.

Câu 7. Địa chỉ IP 127.0.0.1 dùng để làm gì?

A. Gán cho Router

B. Kiểm tra vòng lặp cục bộ (Loopback/Localhost)

C. Gửi Broadcast toàn mạng

D. Cấp DHCP

→ Đáp án: B. 127.0.0.1 = Loopback/Localhost — kiểm tra chính máy mình, không gửi ra mạng.

Câu 8. Thế nào là địa chỉ Private IP (IP nội bộ)?

A. Là IP mua từ nhà cung cấp dịch vụ mạng (ISP)

B. Là IP không thể định tuyến trực tiếp trên mạng Internet công cộng

C. Là IP chuyên dùng cho máy in mạng

D. Là IP của máy chủ Google

→ Đáp án: B. Private IP dùng trong mạng nội bộ, không định tuyến ra Internet. Phải qua NAT mới ra được.

Câu 9. Địa chỉ Broadcast của dải mạng 192.168.1.0/24 là bao nhiêu?

A. 192.168.1.1

B. 192.168.1.254

C. 192.168.1.255

D. 192.168.255.255

→ Đáp án: C. Broadcast: tất cả bit Host = 1. /24 → bit host ở octet 4 → 255. → 192.168.1.255.

Câu 10. Địa chỉ Network ID có đặc điểm gì?

A. Tất cả các bit phần Host đều bằng 1

B. Tất cả các bit phần Host đều bằng 0

C. Dùng để gán cho Gateway

D. Giao tiếp ra ngoài Internet

→ Đáp án: B. Network ID: tất cả bit Host = 0. Không gán cho thiết bị được.

Câu 11. Ký pháp CIDR '/24' tương ứng với Subnet Mask thập phân nào?

A. 255.255.0.0

B. 255.255.224.0

C. 255.255.255.0

D. 255.255.255.128

→ Đáp án: C. /24 = 24 bit Network = 255.255.255.0 (8 bit Host).

Câu 12. Ký pháp CIDR '/26' cho biết mượn bao nhiêu bit Host để chia mạng con (từ mạng Lớp C)?

A. 1 bit

B. 2 bit

C. 3 bit

D. 4 bit

→ Đáp án: B. Lớp C mặc định /24. /26 = 24+2 → mượn 2 bit Host.

Câu 13. Một mạng con mượn 3 bit Host sẽ tạo ra tối đa bao nhiêu Subnet mới?

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

→ Đáp án: D. Số subnet = 2^n (n = số bit mượn). 2^3 = 8 subnet.

Câu 14. Nếu mượn 2 bit Host từ mạng Lớp C (/26), số Host khả dụng trên mỗi mạng con là bao nhiêu? (Công thức 2^m - 2)

A. 126

B. 62

C. 30

D. 14

→ Đáp án: B. /26 → 6 bit host còn lại → 2^6 - 2 = 62 host khả dụng.

Câu 15. Thông số Default Gateway dùng để làm gì?

A. Dịch tên miền DNS

B. Làm cửa ngõ để máy tính giao tiếp với các mạng bên ngoài (Internet)

C. Phát địa chỉ IP

D. Chống virus mã hóa

→ Đáp án: B. Default Gateway = cổng Router nội bộ, máy tính gửi gói tin ra mạng ngoài qua đây.

Câu 16. Lệnh nào trên Windows dùng để xem chi tiết địa chỉ IP và địa chỉ MAC của máy tính?

A. ipconfig /all

B. ping

C. tracert

D. nslookup

→ Đáp án: A. ipconfig /all hiển thị IP, MAC, Gateway, DNS, DHCP chi tiết.

Câu 17. Một máy tính không nhận được IP từ DHCP Server sẽ tự gán một IP thuộc dải APIPA. Dải APIPA bắt đầu bằng:

A. 10.0.x.x

B. 172.16.x.x

C. 192.168.x.x

D. 169.254.x.x

→ Đáp án: D. APIPA (Automatic Private IP Addressing) cấp IP 169.254.x.x khi không nhận được DHCP — dấu hiệu mạng có vấn đề.

Câu 18. Nếu Subnet Mask là 255.255.255.224, bước nhảy (Block size) của mạng con là bao nhiêu?

A. 16

B. 32

C. 64

D. 128

→ Đáp án: B. Block size = 256 - 224 = 32. → Các Net ID kế tiếp: .0, .32, .64, .96, .128, .160, .192, .224.

Câu 19. IPv6 được phát triển nhằm mục đích chính là gì?

A. Tăng tốc độ mạng lên gấp đôi

B. Giải quyết tình trạng cạn kiệt không gian địa chỉ IPv4

C. Thay thế hoàn toàn mô hình OSI

D. Dễ nhớ hơn IPv4

→ Đáp án: B. IPv6 (128 bit) giải quyết cạn kiệt IPv4 (32 bit chỉ có ~4 tỷ địa chỉ).

Câu 20. Trong cấu hình Router, lệnh ip helper-address dùng trong trường hợp nào?

A. Đổi IP Router

B. Chuyển tiếp gói tin Broadcast của DHCP sang một Router khác khác mạng

C. Xóa cấu hình DHCP

D. Khóa mạng

→ Đáp án: B. ip helper-address chuyển DHCP broadcast thành unicast, gửi tới DHCP Server ở mạng khác.

## CHƯƠNG 5: WINDOWS SERVER

Câu 1. Trong Windows Server, để ngăn chặn người dùng đặt mật khẩu quá ngắn hoặc đơn giản, Admin cần cấu hình ở đâu?

A. File Explorer

B. Local Security Policy / Group Policy

C. Device Manager

D. Task Manager

→ Đáp án: B. Group Policy (gpedit.msc) → Computer Configuration → Windows Settings → Security Settings → Account Policies → Password Policy.

Câu 2. Lệnh trên cửa sổ Run để mở công cụ chỉnh sửa Group Policy cục bộ là gì?

A. cmd.exe

B. regedit.exe

C. gpedit.msc

D. services.msc

→ Đáp án: C. Start → Run → gpedit.msc mở Group Policy Editor.

Câu 3. NTFS Permissions khác biệt gì so với Share Permissions?

A. Chỉ áp dụng khi truy cập qua mạng

B. Áp dụng cho cả truy cập mạng và đăng nhập trực tiếp (Local) lên máy

C. Không thể phân quyền cho thư mục

D. Kém bảo mật hơn

→ Đáp án: B. Share Permission chỉ áp dụng khi truy cập qua mạng. NTFS Permission áp dụng cả local và network.

Câu 4. Tính năng Disk Quota trên hệ thống tệp NTFS dùng để làm gì?

A. Mã hóa ổ đĩa

B. Chống phân mảnh ổ cứng

C. Giới hạn dung lượng lưu trữ tối đa của một User trên phân vùng

D. Nén tệp tin tự động

→ Đáp án: C. Disk Quota giới hạn dung lượng tối đa user có thể lưu trữ trên partition NTFS.

Câu 5. Để nhóm các User lại với nhau thành một phòng ban nhằm dễ dàng áp dụng chính sách (Policy) trong Active Directory, ta tạo đối tượng nào?

A. Domain (Miền)

B. Tree (Cây)

C. OU (Organizational Unit)

D. Forest (Rừng)

→ Đáp án: C. OU là vật chứa user/group/máy tính, có thể áp dụng Group Policy riêng.

Câu 6. Quá trình chứng thực tài khoản đăng nhập trên hệ thống Domain Server do giao thức nào đảm nhiệm chính?

A. HTTP

B. Kerberos

C. SMTP

D. DHCP

→ Đáp án: B. Kerberos là giao thức chứng thực mặc định trong Active Directory.

Câu 7. Trong Windows, nếu một User thuộc nhóm Administrators, User đó có quyền gì?

A. Quyền thấp nhất

B. Không có quyền cài phần mềm

C. Quyền quản trị cao nhất, toàn quyền can thiệp hệ thống

D. Chỉ được phép đổi mật khẩu cá nhân

→ Đáp án: C. Administrators có toàn quyền: cài đặt, sửa hệ thống, quản lý user khác.

Câu 8. Lệnh nào dùng để chuyển đổi partition FAT/FAT32 sang NTFS mà không mất dữ liệu?

A. format /fs:ntfs

B. convert <ổ đĩa>: /fs:ntfs

C. diskpart

D. chkdsk /ntfs

→ Đáp án: B. Lệnh convert <ổ>: /fs:ntfs chuyển đổi FAT/FAT32 → NTFS mà không mất dữ liệu.

Câu 9. File nào lưu trữ dữ liệu Active Directory trên Domain Controller?

A. SAM

B. NTDS.DIT

C. system.dat

D. boot.ini

→ Đáp án: B. NTDS.DIT là cơ sở dữ liệu Active Directory, lưu trên Domain Controller.

Câu 10. Công cụ nào dùng để nâng cấp Standalone Server thành Domain Controller?

A. dcpromo

B. adsetup

C. promote

D. dcconfig

→ Đáp án: A. DCPROMO (Active Directory Installation Wizard) nâng cấp Server → DC hoặc giáng cấp DC → Server.

## CHƯƠNG 6: CLOUD COMPUTING

Câu 1. Theo định nghĩa của NIST, điện toán đám mây (Cloud Computing) là gì?

A. Mô hình mua đứt phần cứng máy chủ về tự quản lý

B. Mô hình cho phép truy cập tài nguyên tính toán dùng chung qua mạng một cách thuận tiện, theo nhu cầu (Pay-as-you-go)

C. Phần mềm lưu trữ dữ liệu trên USB

D. Mạng xã hội kết nối trực tuyến

→ Đáp án: B. NIST SP 800-145: Cloud là mô hình truy cập tài nguyên tính toán qua mạng, theo nhu cầu, pay-as-you-go.

Câu 2. Đặc trưng 'Tự phục vụ theo nhu cầu' (On-demand self-service) của Cloud nghĩa là gì?

A. Phải gọi điện cho nhà mạng để mở server

B. Máy chủ tự sửa lỗi phần cứng

C. Khách hàng tự khởi tạo tài nguyên qua cổng thông tin mà không cần nhân viên hỗ trợ

D. Không phải trả tiền khi sử dụng

→ Đáp án: C. On-demand: khách hàng tự lên portal (AWS Console, Azure Portal) khởi tạo tài nguyên 24/7.

Câu 3. Sự co giãn nhanh chóng (Rapid elasticity) trong Cloud mang lại lợi ích thực tế nào?

A. Tự động tăng cường máy chủ khi lượng người dùng tăng đột biến và tự thu hồi khi rảnh rỗi

B. Tốc độ mạng nhanh hơn cáp quang

C. Không bao giờ bị hack

D. Tự động thiết kế giao diện web

→ Đáp án: A. Rapid elasticity: tự scale up khi tải cao, scale down khi rảnh — trả tiền đúng mức sử dụng.

Câu 4. Dịch vụ Cloud tính tiền người dùng dựa trên mức tiêu thụ thực tế (điện, nước, tài nguyên) thuộc đặc trưng nào?

A. Resource pooling

B. Broad network access

C. Measured service

D. Hybrid service

→ Đáp án: C. Measured Service: đo lường mức sử dụng → tính phí Pay-as-you-go như đồng hồ điện/nước.

Câu 5. Lợi ích tài chính lớn nhất khi chuyển từ máy chủ vật lý (On-premise) lên Đám mây là gì?

A. Chuyển chi phí đầu tư ban đầu (CapEx) thành chi phí vận hành hàng tháng (OpEx)

B. Miễn phí tiền điện

C. Không phải đóng thuế

D. Lương IT tăng lên

→ Đáp án: A. Cloud chuyển CapEx (đầu tư vốn mua server) → OpEx (chi phí vận hành hàng tháng).

Câu 6. Mô hình Cloud nào cung cấp cho người dùng một phần mềm hoàn chỉnh chạy sẵn trên web (Ví dụ: Gmail, Office 365)?

A. IaaS

B. PaaS

C. SaaS

D. FaaS

→ Đáp án: C. SaaS (Software as a Service): nhà cung cấp lo toàn bộ, khách hàng chỉ việc dùng.

Câu 7. Khi thuê máy chủ ảo (EC2) trên AWS, khách hàng tự cài hệ điều hành và phần mềm. Đây là mô hình dịch vụ nào?

A. IaaS (Hạ tầng)

B. PaaS (Nền tảng)

C. SaaS (Phần mềm)

D. DaaS (Dữ liệu)

→ Đáp án: A. IaaS: nhà cung cấp chỉ cho hạ tầng (server, storage, network). Khách hàng lo OS, app, data.

Câu 8. Mô hình đám mây nào do chính doanh nghiệp tự xây dựng và quản lý độc quyền tại trung tâm dữ liệu nội bộ?

A. Public Cloud

B. Private Cloud

C. Hybrid Cloud

D. Community Cloud

→ Đáp án: B. Private Cloud: doanh nghiệp tự xây, kiểm soát tuyệt đối, phù hợp ngân hàng/y tế/chính phủ.

Câu 9. Đám mây lai (Hybrid Cloud) là sự kết hợp giữa:

A. Private Cloud và Public Cloud

B. IaaS và SaaS

C. Cáp quang và Sóng vô tuyến

D. Hub và Switch

→ Đáp án: A. Hybrid Cloud = Public + Private. Data nhạy cảm → Private, App public → Public.

Câu 10. Gmail, Google Drive, Microsoft 365, Zoom là ví dụ của mô hình Cloud nào?

A. IaaS

B. PaaS

C. SaaS

D. Private Cloud

→ Đáp án: C. Đây đều là SaaS — phần mềm hoàn chỉnh chạy trên web, khách hàng chỉ việc tạo tài khoản và dùng.

# PHỤ LỤC C: 30+ CÂU TỰ LUẬN CÓ ĐÁP ÁN

Tổng hợp 30+ câu tự luận có đáp án gợi ý chi tiết, chia 5 chương. Form đề tham khảo 70% trắc nghiệm + 30% tự luận (hoặc ngược利亚).

## CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Câu 1. Thế nào là mạng máy tính? Nêu các lợi ích chính của việc nối mạng.

Đáp án gợi ý: Mạng máy tính là tập hợp các máy tính và thiết bị ngoại vi kết nối qua môi trường truyền dẫn (cáp, sóng) nhằm trao đổi thông tin và chia sẻ tài nguyên.

Lợi ích chính:
1. Chia sẻ tài nguyên phần cứng: máy in, máy quét, ổ cứng.
2. Chia sẻ dữ liệu & phần mềm: nhiều người cùng truy cập 1 CSDL.
3. Tăng độ tin cậy: sao lưu chéo, máy hỏng có máy khác thay thế.
4. Tiết kiệm chi phí & thời gian: không cần đi lại trao file.
5. Truyền thông đa phương tiện: chat, gọi điện, video call.

Câu 2. Trình bày các cách phân loại mạng máy tính.

Đáp án gợi ý: 1. Theo khoảng cách địa lý: PAN (vài mét), LAN (văn phòng, tòa nhà), MAN (thành phố), WAN (quốc gia/lục địa), GAN (toàn cầu).

2. Theo phương thức kết nối: Point-to-Point (điểm-điểm, đường riêng 2 máy), Point-to-Multipoint (một trạm đến nhiều trạm).

3. Theo cấu trúc topology: Bus (đường trục), Ring (vòng), Star (sao, có trung tâm), Mesh (lưới, mỗi máy nối tất cả).

4. Theo chức năng: Peer-to-Peer/Workgroup (bình đẳng, file SAM, <15 máy), Client-Server/Domain (có server chuyên dụng, AD tập trung).

Câu 3. So sánh ưu nhược điểm của mô hình Workgroup và Domain.

Đáp án gợi ý: WORKGROUP (Peer-to-Peer):
- Ưu: Dễ cài đặt, chi phí thấp, không cần server chuyên dụng.
- Nhược: Bảo mật kém, khó quản lý tập trung, hiệu năng giảm khi nhiều máy, chỉ phù hợp <15 máy. DB tài khoản lưu file SAM cục bộ.

DOMAIN (Client-Server):
- Ưu: Quản lý tập trung tại Domain Controller, bảo mật cao, toàn vẹn dữ liệu, dễ tích hợp công nghệ mới, mở rộng tốt.
- Nhược: Chi phí đầu tư cao (phần cứng, bản quyền), cần nhân sự quản trị chuyên trách. DB tài khoản lưu NTDS.DIT trên AD.

Câu 4. So sánh topology Bus và Star.

Đáp án gợi ý: BUS:
- Ưu: Ít cáp, dễ lắp đặt, giá rẻ.
- Nhược: Ùn tắc khi lưu lượng lớn, hỏng 1 đoạn cable → ngưng toàn hệ thống, khó phát hiện lỗi.

STAR:
- Ưu: Thiết bị độc lập (1 máy hỏng không ảnh hưởng), dễ mở rộng, cấu trúc đơn giản.
- Nhược: Phụ thuộc hoàn toàn vào thiết bị trung tâm (Hub/Switch hỏng → toàn mạng sập), khoảng cách máy-trung tâm ≤100m, tốn nhiều cáp hơn.

Điểm chung: Đều có 1 điểm lỗi duy nhất (cáp chính Bus / Switch Star).

Câu 5. Trình bày lịch sử phát triển của mạng máy tính.

Đáp án gợi ý: - 1970: ARPANET ra đời — mạng chuyển mạch gói đầu tiên do Bộ Quốc phòng Mỹ tài trợ. Liên kết các cơ sở nghiên cứu, đại học.
- 1980: PC & LAN bùng nổ — máy tính cá nhân dẫn đến nhu cầu nối mạng nội bộ văn phòng.
- 1983: DARPA yêu cầu mọi máy kết nối ARPANET phải dùng TCP/IP → Internet chính thức ra đời.
- 1990: ARPANET 'về hưu', Internet thương mại hóa.
- Hiện nay: Internet toàn cầu, Cloud, IoT, 5G.

## CHƯƠNG 2: MÔI TRƯỜNG & THIẾT BỊ

Câu 1. Trình bày các loại môi trường truyền dẫn trong mạng máy tính.

Đáp án gợi ý: 1. Cáp đồng trục (Coaxial): lõi đồng đặc, bọc kim loại chống nhiễu. Thin (185m), Thick (500m). Hiện ít dùng trong LAN.

2. Cáp xoắn đôi (Twisted Pair): 4 cặp dây xoắn chống nhiễu.
   - UTP (Unshielded): không bọc bạc, rẻ, phổ biến (Cat 5e: 1Gbps).
   - STP (Shielded): có bọc bạc, chống nhiễu tốt hơn, dùng môi trường công nghiệp.

3. Cáp quang (Fiber Optic): truyền ánh sáng trong lõi thủy tinh. Tốc độ Gbps-Tbps, khoảng cách xa (hàng chục km), miễn nhiễm nhiễu điện từ. Dùng cho backbone.

4. Không dây (Wireless): sóng vô tuyến (Wifi), hồng ngoại, vi ba, vệ tinh.

Câu 2. Trình bày chuẩn bấm cáp RJ-45 T568A và T568B. Khi nào dùng cáp thẳng, khi nào dùng cáp chéo?

Đáp án gợi ý: T568B (phổ biến): Trắng Cam - Cam - Trắng Xanh lá - Xanh dương - Trắng Xanh dương - Xanh lá - Trắng Nâu - Nâu.
T568A: Đổi chỗ cặp Cam với cặp Xanh lá so với T568B. Cụ thể: Trắng Xanh lá - Xanh lá - Trắng Cam - Xanh dương - Trắng Xanh dương - Cam - Trắng Nâu - Nâu.

- Cáp thẳng (2 đầu cùng chuẩn B-B hoặc A-A): nối 2 thiết bị KHÁC loại. VD: PC ↔ Switch, Switch ↔ Router.
- Cáp chéo (1 đầu A, 1 đầu B): nối 2 thiết bị CÙNG loại. VD: PC ↔ PC, Switch ↔ Switch, Router ↔ Router.

Quy tắc nhớ: 'Khác loại → thẳng, Cùng loại → chéo'.

Câu 3. Phân biệt Hub, Switch, Router, Gateway. Mỗi thiết bị hoạt động ở tầng nào của OSI?

Đáp án gợi ý: - HUB (Tầng 1 - Physical): nhận tín hiệu 1 cổng → broadcast ra TẤT CẢ cổng. Khuếch đại, không đọc địa chỉ. Miền đụng độ lớn. Không còn dùng.

- SWITCH (Tầng 2 - Data Link): đọc MAC đích, tra MAC Table, gửi chỉ ra cổng đích (unicast). Học MAC qua frame. Chia nhỏ collision domain. Phổ biến trong LAN.

- ROUTER (Tầng 3 - Network): đọc IP đích, tra Routing Table, định tuyến giữa các mạng khác nhau. Chặn broadcast. Kết nối LAN-Internet.

- GATEWAY (Tầng 7 - Application): chuyển đổi giữa các giao thức khác nhau (IP ↔ IPX, IP ↔ SNA). Hoặc chuyển đổi ứng dụng (email giữa các mạng).

Câu 4. Địa chỉ MAC là gì? Khác gì với địa chỉ IP?

Đáp án gợi ý: Địa chỉ MAC (Media Access Control): địa chỉ vật lý 48 bit (6 octet), biểu diễn hex (vd: E7:96:C9:F4:00:1A). 24 bit đầu = OUI (mã nhà sản xuất), 24 bit sau = serial. Gắn cố định trên NIC, KHÔNG thay đổi.

Địa chỉ IP: địa chỉ logic 32 bit (IPv4), CÓ THỂ thay đổi khi 'chuyển mạng'.

Phân biệt: MAC = số CMND (không đổi, định danh vĩnh viễn). IP = địa chỉ nhà (đổi khi chuyển nhà). MAC dùng trong LAN (tầng 2), IP dùng trong liên mạng (tầng 3).

Câu 5. Vì sao cáp xoắn đôi phải xoắn từng cặp? Vì sao cáp quang truyền xa hơn cáp đồng?

Đáp án gợi ý: Cáp xoắn đôi: các sợi dây xoắn vào nhau từng cặp để TRIỆT TIÊU NHIỄU ĐIỆN TỪ chéo (crosstalk) giữa các cặp và từ môi trường. Mỗi cặp xoắn có bước xoắn khác nhau để giảm nhiễu lẫn nhau.

Cáp quang truyền xa hơn vì:
1. Truyền bằng ánh sáng trong lõi thủy tinh → KHÔNG bị suy hao do điện từ.
2. Có lớp Cladding phản xạ toàn phần → giữ ánh sáng trong lõi.
3. Tín hiệu ánh sáng ít suy hao hơn dòng điện trong đồng.
4. Có thể dùng Repeater quang khuếch đại để đi hàng trăm km.
5. Cáp đồng (UTP) giới hạn 100m do suy hao điện.

## CHƯƠNG 3: OSI & TCP/IP

Câu 1. Tại sao phải phân tầng trong mô hình OSI? Trình bày chức năng từng tầng.

Đáp án gợi ý: Phân tầng để:
- Giảm độ phức tạp (chia bài toán lớn thành phần nhỏ)
- Chuẩn hóa giao diện
- Modun hóa: thay 1 tầng không ảnh hưởng tầng khác
- Dễ bảo trì, sửa lỗi
- Thúc đẩy tiến hóa mạng

7 tầng OSI (từ dưới lên):
1. Physical: truyền bit 0/1 qua cáp.
2. Data Link: đóng Frame, gắn MAC, kiểm soát truy nhập.
3. Network: định tuyến, cấp IP, tạo Packet.
4. Transport: truyền End-to-End, cắt Segment, TCP/UDP.
5. Session: thiết lập, duy trì phiên.
6. Presentation: định dạng, mã hóa, nén.
7. Application: giao tiếp ứng dụng với người dùng.

Câu 2. So sánh mô hình OSI và TCP/IP.

Đáp án gợi ý: OSI (7 tầng) — mô hình lý thuyết ra đời 1984:
Application, Presentation, Session, Transport, Network, Data Link, Physical.

TCP/IP (4 tầng) — mô hình thực tế chạy Internet:
1. Application (gộp tầng 5,6,7 OSI)
2. Transport (= tầng 4 OSI)
3. Internet (= tầng 3 OSI, chạy IP)
4. Network Access (gộp tầng 1,2 OSI)

Khác biệt:
- OSI: lý thuyết, dạy học, thiết kế
- TCP/IP: thực tế, triển khai Internet
- OSI tách rõ Presentation/Session, TCP/IP gộp
- OSI tách Physical/Data Link, TCP/IP gộp

Câu 3. So sánh TCP và UDP. Cho ví dụ ứng dụng mỗi loại.

Đáp án gợi ý: TCP (Transmission Control Protocol):
- Hướng kết nối (3-way handshake)
- Tin cậy: ACK, sequence number, truyền lại nếu mất gói
- Kiểm soát luồng, tắc nghẽn
- Chậm hơn UDP
- Ứng dụng: HTTP/HTTPS (web), SMTP (email), FTP (file), SSH — cần chính xác.

UDP (User Datagram Protocol):
- Không kết nối, gửi ngay
- Không tin cậy: không ACK, không truyền lại
- Tiết kiệm overhead, độ trễ thấp
- Nhanh hơn TCP
- Ứng dụng: Streaming video, Voice/Video call, Game online, DNS — cần tốc độ, chấp nhận mất gói.

Câu 4. Trình bày nguyên lý hoạt động của DHCP (quy trình DORA).

Đáp án gợi ý: DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) cấp IP động. Quy trình DORA:

1. DISCOVER: Client mới vào mạng chưa có IP → gửi DHCPDISCOVER broadcast (src 0.0.0.0, dst 255.255.255.255) 'Có DHCP Server nào không?'

2. OFFER: DHCP Server nhận → gửi DHCPOFFER unicast đề xuất IP + Subnet Mask + Gateway + DNS.

3. REQUEST: Client đồng ý → gửi DHCPREQUEST broadcast 'Tôi nhận IP đó' (để các DHCP Server khác rút offer).

4. ACK: Server xác nhận DHCPACK, cấp IP trong khoảng lease time. Hết hạn → client xin lại.

Ưu điểm DHCP: tránh trùng IP, quản lý tập trung, thiết bị tự cấu hình.
Lệnh Windows: ipconfig /release (trả IP), ipconfig /renew (xin lại).

Câu 5. DHCP Server và Client khác mạng. Làm sao để Client nhận được IP?

Đáp án gợi ý: Vì DHCPDISCOVER là BROADCAST, Router mặc định chặn broadcast → Client không tìm được DHCP Server ở mạng khác.

Giải pháp: cấu hình ip helper-address trên cổng Router của mạng Client:

Router(config)# interface <cổng mạng Client>
Router(config-if)# ip helper-address <IP DHCP Server>

Lệnh này chuyển DHCP broadcast thành Unicast, gửi thẳng đến DHCP Server ở mạng khác. Server gửi DHCPOFFER/ACK về Client qua Router.

Câu 6. Trình bày vai trò của DNS và các loại Record phổ biến.

Đáp án gợi ý: DNS (Domain Name System) phân giải tên miền (google.com) → IP (142.250.74.14) để máy kết nối được.

Nguyên lý:
1. User nhập tên miền vào trình duyệt.
2. Máy hỏi DNS Server sơ cấp (ISP hoặc 8.8.8.8).
3. Nếu không biết → hỏi DNS cấp cao hơn (TLD .com, rồi DNS của domain).
4. Trả IP cho máy → máy kết nối web server.
5. Lưu cache để lần sau không hỏi lại.

Các loại Record:
- A: tên miền → IPv4
- AAAA: tên miền → IPv6
- CNAME: alias trỏ tới tên miền khác
- MX: mail server của domain
- TXT: văn bản (SPF, DKIM)
- NS: name server quản lý domain

Câu 7. ARP là gì? Trình bày quá trình phân giải ARP.

Đáp án gợi ý: ARP (Address Resolution Protocol) phân giải ngược DNS: tìm MAC từ IP đã biết.

Quá trình:
1. PC A cần gửi data cho PC C (IP 192.168.1.5). Tra ARP Cache - không có.
2. PC A gửi ARP Request BROADCAST: 'Who has 192.168.1.5? Tell 192.168.1.10 (MAC AA:11...)' → tất cả máy trong mạng nhận.
3. PC C thấy IP trùng → trả ARP Reply UNICAST: '192.168.1.5 is at CC:33:44:55:66:77'
4. PC A lưu vào ARP Cache để lần sau không hỏi lại (có TTL).
5. Bây giờ PC A có MAC đích → đóng Frame gửi data.

Lệnh Windows: arp -a (xem cache), arp -d (xoá cache).

Câu 8. Đóng gói (Encapsulation) và Gỡ gói (Decapsulation) là gì? PDU ở mỗi tầng gọi tên gì?

Đáp án gợi ý: Đóng gói (khi data đi từ tầng 7 xuống 1 ở máy gửi): mỗi tầng thêm Header (tầng 2 thêm cả Trailer).

Gỡ gói (khi data đi từ tầng 1 lên 7 ở máy nhận): mỗi tầng gỡ bỏ 1 Header.

PDU (Protocol Data Unit) ở mỗi tầng:
- Tầng 7,6,5 (Application, Presentation, Session): Data
- Tầng 4 (Transport): Segment (TCP) / Datagram (UDP)
- Tầng 3 (Network): Packet
- Tầng 2 (Data Link): Frame
- Tầng 1 (Physical): Bit

Ví dụ: HTTP Request (Data) → thêm TCP Header thành Segment → thêm IP Header thành Packet → thêm MAC Header + FCS thành Frame → chuyển thành Bits truyền đi.

## CHƯƠNG 4: IPv4 & SUBNETTING

Câu 1. Trình bày cấu trúc địa chỉ IPv4 và các lớp IP.

Đáp án gợi ý: IPv4 dài 32 bit, chia 4 octet (mỗi octet 8 bit, giá trị 0-255). Biểu diễn dotted-decimal (vd: 192.168.1.10).

Gồm 2 phần: Network ID (cực trái) + Host ID (cực phải). Ranh giới do Subnet Mask quy định.

5 lớp:
- A: octet 1 từ 1-126, mask /8 (255.0.0.0), 126 mạng, 16.777.214 host/mạng.
- B: octet 1 từ 128-191, mask /16 (255.255.0.0), 16.384 mạng, 65.534 host/mạng.
- C: octet 1 từ 192-223, mask /24 (255.255.255.0), 2.097.152 mạng, 254 host/mạng.
- D: 224-239, Multicast.
- E: 240-255, dự trữ.

Lưu ý: 127.x.x.x là Loopback. IP Private: 10.x.x.x, 172.16-31.x.x, 192.168.x.x.

Câu 2. Phân biệt Network ID, Broadcast, Host ID trong 1 subnet.

Đáp án gợi ý: Trong 1 subnet có 3 loại địa chỉ:

1. NETWORK ID (địa chỉ mạng): tất cả bit Host = 0. Định danh cả dải mạng. KHÔNG gán cho thiết bị. VD: 192.168.1.0/24.

2. BROADCAST (địa chỉ quảng bá): tất cả bit Host = 1. Gửi tới tất cả máy trong mạng. KHÔNG gán cho thiết bị. VD: 192.168.1.255/24.

3. HOST ID (địa chỉ máy): ít nhất 1 bit Host = 1 và không phải tất cả = 1. Khả dụng, gán được cho PC/Router. VD: 192.168.1.1 đến 192.168.1.254.

Số host khả dụng = 2^(bit host) - 2 (trừ Network và Broadcast).

Câu 3. Vì sao phải chia mạng con (Subnetting)? Nêu các công thức tính.

Đáp án gợi ý: Mục đích Subnetting:
- Giảm kích thước mạng, phù hợp mô hình công ty
- Phân cấp quản lý
- Giảm nghẽn mạng (giới hạn phạm vi broadcast)
- Cô lập sự cố trong từng subnet
- Tăng bảo mật (áp dụng policy từng subnet)
- Áp dụng cấu hình khác nhau từng subnet

Nguyên tắc: mượn bit đầu phần Host chuyển sang Network.

Công thức:
- n = số bit mượn
- m = số bit Host còn lại (n + m = bit Host ban đầu)
- Số Subnet mới = 2^n
- Số Host khả dụng/subnet = 2^m - 2 (trừ Network + Broadcast)
- Bước nhảy (Block size) = 256 - giá trị thập phân của octet mượn cuối cùng

Câu 4. Cho IP 192.168.1.130/26. Hãy xác định: loại địa chỉ, Network ID, Broadcast, dải host khả dụng, Subnet Mask.

Đáp án gợi ý: Bước 1: /26 → 26 bit Network → 6 bit Host (cực phải, trong octet 4).
Bước 2: SM = 255.255.255.192 (vì 26 bit = 24 + 2, octet 4 = 11000000 = 192).
Bước 3: Octet 4 = 130 = 10000010. 6 bit host phải: 000010 ≠ 0 → địa chỉ HOST.
Bước 4: Network: bit host = 0 → octet 4 = 10000000 = 128 → 192.168.1.128/26.
Bước 5: Broadcast: bit host = 1 → octet 4 = 10111111 = 191 → 192.168.1.191/26.
Bước 6: Dải khả dụng: 192.168.1.129 → 192.168.1.190 (62 host).
Bước 7: Số host = 2^6 - 2 = 62.

Câu 5. Cho IP 184.156.12.165/27. Tính Network, Broadcast, dải khả dụng, SM.

Đáp án gợi ý: /27 → 27 bit Network → 5 bit Host (octet 4).
SM = 255.255.255.224 (vì 27 = 24+3, octet 4 = 11100000 = 224).
Octet 4 = 165 = 10100101. 5 bit host phải: 00101 ≠ 0 → địa chỉ HOST.

Network: bit host = 0 → octet 4 = 10100000 = 160 → 184.156.12.160/27.
Broadcast: bit host = 1 → octet 4 = 10111111 = 191 → 184.156.12.191/27.
Dải khả dụng: 184.156.12.161 → 184.156.12.190 (30 host).
Số host = 2^5 - 2 = 30.

Câu 6. Cho mạng 139.12.0.0/16 (lớp B). Chia thành 4 subnet. Tính subnet mask mới và liệt kê 4 subnet.

Đáp án gợi ý: Y = 4 subnet = 2^X → X = 2 bit mượn.
Subnet mask mới = 16 + 2 = 18 bit → /18.
SM = 255.255.192.0 (vì octet 3 = 11000000 = 192).
Số host/subnet = 2^(32-18) - 2 = 2^14 - 2 = 16.382.
Bước nhảy = 256 - 192 = 64 (ở octet 3).

4 subnet:
1. Network 139.12.0.0/18 | Host: .0.1 → .63.254 | Broadcast 139.12.63.255
2. Network 139.12.64.0/18 | Host: .64.1 → .127.254 | Broadcast 139.12.127.255
3. Network 139.12.128.0/18 | Host: .128.1 → .191.254 | Broadcast 139.12.191.255
4. Network 139.12.192.0/18 | Host: .192.1 → .255.254 | Broadcast 139.12.255.255

Câu 7. Phân biệt IP Private và IP Public. Nêu dải IP Private của 3 lớp A, B, C.

Đáp án gợi ý: IP Private (IP nội bộ): không gian địa chỉ dùng riêng trong tổ chức, KHÔNG định tuyến ra Internet công cộng. Nhà cung cấp Internet sẽ chặn gói có IP Private. Trong mạng nội bộ, dùng Private + NAT để ra Internet.

IP Public: IP mua từ ISP, định tuyến được trên Internet. Độc nhất toàn cầu.

Dải Private:
- Lớp A: 10.0.0.0 → 10.255.255.255 (16.777.216 địa chỉ)
- Lớp B: 172.16.0.0 → 172.31.255.255 (1.048.576 địa chỉ)
- Lớp C: 192.168.0.0 → 192.168.255.255 (65.536 địa chỉ)

Ngoài ra: 127.0.0.0/8 là Loopback. 169.254.0.0/16 là APIPA (tự cấp khi không có DHCP).

## CHƯƠNG 5: WINDOWS SERVER

Câu 1. Phân biệt Workgroup và Domain. File nào lưu DB tài khoản trong mỗi mô hình?

Đáp án gợi ý: WORKGROUP (Peer-to-Peer):
- Các máy bình đẳng, vừa client vừa server.
- Quản trị phân tán, từng máy tự quản.
- DB tài khoản lưu file SAM (Security Accounts Manager) cục bộ trên từng máy.
- Chứng thực do máy cục bộ đảm nhiệm.
- Bảo mật kém, phù hợp <15 máy.

DOMAIN (Client-Server):
- Phân rõ server/client. Có Domain Controller (DC).
- Quản trị tập trung tại DC.
- DB tài khoản lưu file NTDS.DIT trên DC (Active Directory).
- Chứng thực do DC đảm nhiệm qua Kerberos.
- Bảo mật cao, phù hợp công ty lớn.

Câu 2. Active Directory là gì? Trình bày các thành phần và lợi ích.

Đáp án gợi ý: Active Directory (AD) là dịch vụ thư mục của Microsoft, lưu thông tin tài nguyên mạng (File Server, Printer, User, Group, Web Server) và cho phép tra cứu/sử dụng.

Thành phần:
- Object: đối tượng cơ bản (user, máy in, server...)
- Attribute: thuộc tính mô tả object (tên, IP, mật khẩu)
- Schema: định nghĩa thuộc tính cho mỗi loại object
- Container: vật chứa. 3 loại:
  + Domain: đơn vị nòng cốt của AD
  + Site: phân biệt vị trí cục bộ/xa
  + OU (Organizational Unit): chứa user, group, máy tính
- Global Catalog: xác định vị trí object

Lợi ích: Quản lý tập trung, uỷ quyền, tích hợp DNS, mở rộng tốt (10 triệu object/domain).

Câu 3. DCPROMO là gì? Trình bày các bước cài đặt và gia nhập máy trạm vào Domain.

Đáp án gợi ý: DCPROMO (Active Directory Installation Wizard) nâng cấp Standalone Server → Domain Controller (DC) hoặc giáng cấp DC → Standalone Server.

Các bước cài đặt DC:
1. Start → Run → dcpromo
2. Cảnh báo: DOS/Win95/WinNT SP3 trở trước bị loại khỏi AD → Next
3. Chọn 'Domain in a new forest' (nếu domain đầu)
4. Nhập tên DNS đầy đủ (vd: netclass.local)
5. Nhập tên NetBIOS
6. Chỉ định vị trí database AD + log
7. Chỉ định thư mục SYSVOL (bắt buộc NTFS)
8. Nếu DNS chưa cài → chọn cài tự động
9. Chọn mức tương thích server
10. Nhập mật khẩu Restore Mode
11. Tóm tắt → Next → cài → Reboot

Gia nhập máy trạm vào Domain:
- Đăng nhập máy cục bộ bằng Administrator
- Right click My Computer → Properties → Computer Name → Change
- Nhập tên domain → máy tìm DC → DC yêu cầu xác thực admin domain
- Reboot → hộp logon có 2 lựa chọn: domain hoặc máy cục bộ.

Câu 4. Group Policy là gì? Trình bày Password Policy và Account Lockout Policy.

Đáp án gợi ý: Group Policy (gpedit.msc) là công cụ cấu hình chính sách cho máy và user. Có 2 nhánh: Computer Configuration (toàn user) và User Configuration (user hiện tại).

PASSWORD POLICY (mặc định):
- Enforce password history: 24 lần không trùng
- Maximum password age: 42 ngày
- Minimum password age: 1 ngày
- Minimum password length: 7 ký tự
- Password must meet complexity: Yes
- Store passwords using reversible encryption: No

ACCOUNT LOCKOUT POLICY:
- Account Lockout Threshold: số lần đăng nhập sai → khoá (vd: 5)
- Account Lockout Duration: thời gian khoá (mặc định 30 phút)
- Reset Lockout Counter After: thời gian đếm lại (mặc định 30 phút)

Mục đích: chống brute force, tăng bảo mật tài khoản.

Câu 5. NTFS Permission là gì? So sánh với Share Permission. Cách cấp quyền?

Đáp án gợi ý: NTFS Permission: 13 quyền chi tiết để bảo mật file/folder trên partition NTFS.

Các quyền: Traverse Folder, List Folder, Read Attributes, Read Extended, Create File, Create Folder, Write Attributes, Write Extended, Delete Subfolders, Delete, Read Permissions, Change Permissions, Take Ownership.

So sánh:
- SHARE PERMISSION: chỉ áp dụng khi truy cập QUA MẠNG.
- NTFS PERMISSION: áp dụng CẢ khi truy cập mạng VÀ local.
- NTFS chi tiết hơn, bảo mật hơn.

Cấp quyền:
1. Right click folder → Properties → Security → Add
2. Find Now → chọn user/group → OK
3. Mặc định 3 quyền tối thiểu. Có thể cấp thêm.
4. Để cấu hình riêng: tắt inherit (Advanced → bỏ check 'Inherit from parent')
5. Check 'Replace permission entries' để áp cho thư mục con
6. Apply → OK

Câu 6. Disk Quota là gì? Cách cấu hình và lưu ý quan trọng.

Đáp án gợi ý: Disk Quota: giới hạn dung lượng ổ cứng tối đa cho từng user trên partition NTFS. Tránh lãng phí, quản lý hiệu quả.

Quota chỉ set cho từng PARTITION (không set cả ổ cứng).

Cấu hình:
1. Properties partition → tab Quota
2. Check 'Enable quota management'
3. Check 'Deny disk space to users exceeding quota limit'
4. Quota Entries → New Quota Entry → Add user
5. Nhập dung lượng tối đa → OK

LƯU Ý QUAN TRỌNG:
- Nếu chỉ check 'Enable quota management' mà KHÔNG check 'Deny disk space...' → user vẫn ghi vượt dung lượng (chỉ bị cảnh báo). PHẢI CHECK CẢ 2 Ô mới chặn được thật.
- Quota áp dụng cho từng user riêng, không cho group.
- Có thể set warning level (cảnh báo trước khi đạt giới hạn).

## CHƯƠNG 6: CLOUD COMPUTING

Câu 1. Điện toán đám mây là gì? Nêu 5 đặc trưng cơ bản theo NIST.

Đáp án gợi ý: Theo NIST SP 800-145: Điện toán đám mây là mô hình cho phép truy cập tài nguyên tính toán (mạng, máy chủ, lưu trữ, ứng dụng) qua mạng thuận tiện, theo nhu cầu, pay-as-you-go.

5 đặc trưng:
1. ON-DEMAND SELF-SERVICE: Khách hàng tự cấp phát tài nguyên qua portal, không cần nhân viên hỗ trợ.

2. BROAD NETWORK ACCESS: Truy cập mọi lúc, mọi nơi qua Internet, trên mọi thiết bị.

3. RESOURCE POOLING: Tài nguyên tập trung, ảo hóa, phục vụ nhiều khách hàng (multi-tenant).

4. RAPID ELASTICITY: Tài nguyên co giãn nhanh — tăng khi quá tải, thu hồi khi rảnh.

5. MEASURED SERVICE: Đo lường mức sử dụng → tính phí pay-as-you-go như đồng hồ điện/nước.

Câu 2. Trình bày 3 mô hình dịch vụ Cloud: IaaS, PaaS, SaaS. Cho ví dụ.

Đáp án gợi ý: 1. IaaS (Infrastructure as a Service): Nhà cung cấp cho hạ tầng (máy chủ ảo, lưu trữ, mạng). Khách hàng lo HĐH, DB, code, bảo mật.
- Ví dụ: Amazon EC2, Google Compute Engine, Azure VM, DigitalOcean.
- Ưu: linh hoạt tối đa. Nhược: đòi hỏi kỹ thuật cao.

2. PaaS (Platform as a Service): Nhà cung cấp lo cả HĐH + môi trường chạy (Database, Web server, Runtime). Khách hàng chỉ cần đưa code lên.
- Ví dụ: Google App Engine, AWS Elastic Beanstalk, Heroku, Vercel.
- Ưu: rút ngắn thời gian phát triển. Nhược: tùy biến hạn chế.

3. SaaS (Software as a Service): Nhà cung cấp lo toàn bộ. Khách hàng chỉ việc dùng qua Web.
- Ví dụ: Gmail, Google Drive, Microsoft 365, Salesforce, Zoom, Netflix.
- Ưu: tiện lợi, không cần cài đặt. Nhược: ít tùy biến, vendor lock-in.

Câu 3. Trình bày 4 mô hình triển khai Cloud: Public, Private, Hybrid, Community.

Đáp án gợi ý: 1. PUBLIC CLOUD (Đám mây công cộng): Hạ tầng thuộc nhà cung cấp (AWS, Azure, GCP), phục vụ nhiều khách hàng qua Internet.
- Ưu: chi phí thấp, mở rộng nhanh, đa dạng dịch vụ.
- Nhược: lo ngại bảo mật (dùng chung hạ tầng).

2. PRIVATE CLOUD (Đám mây riêng): Xây riêng cho 1 tổ chức. Có thể tại datacenter nội bộ hoặc thuê.
- Ưu: kiểm soát tuyệt đối, tùy chỉnh bảo mật, tuân thủ pháp lý.
- Nhược: chi phí đầu tư và vận hành lớn.
- Phù hợp: ngân hàng, y tế, chính phủ.

3. HYBRID CLOUD (Đám mây lai): Kết hợp Public + Private.
- Data nhạy cảm → Private, App public → Public.
- Ưu: cân bằng chi phí và bảo mật.
- Nhược: phức tạp quản trị.

4. COMMUNITY CLOUD (Đám mây cộng đồng): Hạ tầng chia sẻ giữa nhóm tổ chức có cùng lợiích (đại học, viện nghiên cứu, chính phủ).
- Ưu: chia sẻ chi phí, đồng bộ tiêu chuẩn.
- Nhược: ít phổ biến.

Câu 4. So sánh mô hình CNTT truyền thống (On-premise) với Cloud Computing.

Đáp án gợi ý: | Tiêu chí | On-premise | Cloud |
|----------|------------|-------|
| Đầu tư ban đầu | Cao, mua sắm hạ tầng | Thấp, trả theo nhu cầu |
| Thời gian triển khai | Hàng tuần/tháng | Vài phút/giờ |
| Mở rộng | Khó, mua thêm thiết bị | Dễ, co giãn tức thì |
| Quản trị | Tự vận hành | Nhà cung cấp lo hạ tầng |
| Bảo mật | Toàn quyền | Chia sẻ trách nhiệm |
| Truy cập | Hạn chế nội bộ | Toàn cầu, mọi thiết bị |
| Chi phí | CapEx (vốn) | OpEx (vận hành) |

Cloud phù hợp: startup, ứng dụng biến động tải, cần mở rộng nhanh. On-premise phù hợp: tổ chức có dữ liệu tối mật, yêu cầu tuân thủ khắt khe, đã có hạ tầng sẵn.

Câu 5. Vì sao doanh nghiệp chọn Hybrid Cloud? Cho ví dụ thực tế.

Đáp án gợi ý: Hybrid Cloud = Public + Private, mang lại sự cân bằng giữa chi phí và bảo mật.

Lý do chọn Hybrid:
1. Data nhạy cảm (thông tin tài khoản, hồ sơ y tế) → giữ ở Private Cloud nội bộ để đảm bảo bảo mật, tuân thủ pháp lý.
2. Website bán hàng, app marketing → đẩy lên Public Cloud để chịu tải tốt, mở rộng nhanh khi sale lớn (Black Friday).
3. Backup/Disaster Recovery: Private chứa data chính, Public làm backup dự phòng.
4. Tiết kiệm chi phí: chỉ đầu tư Private cho phần cốt lõi, dùng Public cho phần biến động.

Ví dụ: Ngân hàng có hệ thống core banking trên Private Cloud (bảo mật tuyệt đối), nhưng app mobile banking và website giới thiệu sản phẩm trên AWS (chịu tải cao, scale nhanh khi cần).

Nhược điểm: phức tạp quản trị, cần tích hợp 2 môi trường, đòi hỏi nhân sự chuyên môn.

— Hết —

Tài liệu tổng hợp từ giáo trình môn Nhập môn Mạng máy tính